PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi nr 2562C Balice-Rzadkwin odc. Rzadkwin - droga woj.                                                                 od km 6+200 do km 7+200  o dł. 1,000 km

| Lp | Wyszczególnienie robót |  |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 1 2 3 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST 01-01-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w km 6+200 – 7+200 dł. 1,000 km ilość: 1,000 jedn:. km ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 576,94 m3 ilość: 577 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Kategoria gruntu I-II lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 576,94 m3 ilość: 577 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II ROBOTY ZIEMNE SST 02-03-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kat. gruntu III. obliczenie - tabela robót ziemnych zał. nr 2 kol. 7 (zużycie na miejscu 291,23 m3) ilość: 291 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km . obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. 6 i 7 382,35 m3 – 291,23 m3 = 91,12 m3 ilość: 91 jedn:. m3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02.03.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z dokopu, przy transporcie gruntu z odległości do 15 km . Obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. (bilans – 70,27 m3) ilość: 70 jedn:. m3 |  |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 4 5 6 1 1 | SST 02-03-01 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0m. Kategoria gruntu III - obliczenie - tabela zał. nr 2j (zużycie na miejscu + bilans) 291,23 m3 + 70,27 m3 = 361,50 m3 ilość: 362 jedn:. m3 SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp wykopów. Kategoria gruntów I - III obliczenie i lokalizacja - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol.14 i 16 (812,45+ 1141,70 = 1 954,15 m2) ilość: 1 954 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp nasypów . Kategoria gruntów I - III. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1 446,36 + 995,19 = 2 441,55 m2) + pobocza ( 1000 m x 0,75 m) x 2 - (wjazdy 15,0 m ) = 1 485 m2 ------------------------------------------------- razem: 3 926,55 m2 ilość: 3 927 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III PODBUDOWA SST 05-03-05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W wg PN-EN, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki. obliczenie - tabela zał. nr 4 (227,32 m3) skrzyżowanie z drogą powiatową Ciechrz – Rzadkwin w km 6+417 str. L – wyrównanie na śr. gr. 4 cm (32,0m + 5,50m) : 2 x 15,0 m = 281,25 m2 x 0,04 m = 11,25 m3 --------------------------------------------------------------------- razem: 238,57 m3 x 2,450 Mg/m3 = 584,50 Mg ilość: 585 jedn:. Mg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. NAWIERZCHNIA SST 05-03-11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 2,5 cm z odwozem ścinki na plac składowy na odl. 25 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego) wg tabeli frezowania - zał. nr 5 - 641,12 m2 skrzyżowanie z drogą powiatową Ciechrz - Rzadkwin w km 6+417 str. L 5,50 m x 2,0 m = 11,0 m2 -------------------------------------------------------------- razem: 652,12 m2 ilość: 652 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 2 3 | SST 04-03-01 Oczyszczenie mechaniczne poszczególnych warstw nawierzchni ulepszonej bitumicznej pod w-wę profilową w km 6+200 – 6+207,07 7,07m x (6,50+6,40) :2 = 45,60 m2 w km 6+207,07 – 6+250 42,93m x (6,40+6,00) :2 = 266,17 m2 w km 6+250 – 6+300 50,00m x 6,00 = 300,00 m2 w km 6+300 – 6+339,74 39,74m x (6,00 +5,60) :2 = 230,49 m2 w km 6+339,74 – 6+364 24,26m x (5,60 +5,50) :2 = 134,64 m2 w km 6+364 – 7+200 836,00m x 5,50 = 4 598,0 m2 skrzyżowanie z drogą powiatową Ciechrz – Rzadkwin w km 6+417 str. L (32,0m + 5,50m) : 2 x 15,0 m = 281,25 m2 ----------------------------------------------------- razem: 5 856,15 m2 pod warstwę ścieralną w km 6+200 – 6+207,07 7,07m x (6,50+6,40) :2 = 45,60 m2 w km 6+207,07 – 6+250 42,93m x (6,40+6,00) :2 = 266,17 m2 w km 6+250 – 6+300 50,00m x 6,00 = 300,00 m2 w km 6+300 – 6+339,74 39,74m x (6,00 +5,60) :2 = 230,49 m2 w km 6+339,74 – 6+364 24,26m x (5,60 +5,50) :2 = 134,64 m2 w km 6+364 – 7+200 836,00m x 5,50 = 4 598,0 m2 skrzyżowanie z drogą powiatową Ciechrz – Rzadkwin w km 6+417 str. L (32,0m + 5,50m) : 2 x 15,0 m = 281,25 m2 ------------------------------------ razem: 5 856,15 m2 ogółem: 11 712,3 m2 ilość: 11 712 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-03-01 Skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową szybkorozpadową obliczenie i lokalizacja jak w poz. IV. 2 ilość: 11 712 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 4 1 2 3 4 | SST 05-03-05a Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S, gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN, wraz z transportem mieszanki w km 6+200 – 6+207,07 7,07m x (6,50+6,40) :2 = 45,60 m2 w km 6+207,07 – 6+250 42,93m x (6,40+6,00) :2 = 266,17 m2 w km 6+250 – 6+300 50,00m x 6,00 = 300,00 m2 w km 6+300 – 6+339,74 39,74m x (6,00 +5,60) :2 = 230,49 m2 w km 6+339,74 – 6+364 24,26m x (5,60 +5,50) :2 = 134,64 m2 w km 6+364 – 7+200 836,00m x 5,50 = 4 598,0 m2 skrzyżowanie z drogą powiatową Ciechrz – Rzadkwin w km 6+417 str. L (32,0m + 5,50m) : 2 x 15,0 m = 281,25 m2 ------------------------------------ razem: 5 856,15 m2 ilość: 5 856 jedn:. m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. WJAZDY - Wjazdy gospodarcze z masy bitumicznej SST 04-01-01 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 (poz.1 i 3) – 42,74 m2 ilość: 43 jedn:. m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 (poz.1 i 3) – 42,74 m2 ilość: 43 jedn:. m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 (poz.1 i 3) – 42,74 m2 ilość: 43 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05b Wyrównanie mieszanką z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN na średnią gr. 4 cm, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 91,61 m2 91,61 m2 x 0,04 m = 3,66 m3 3,66 m3 x 2,45 Mg/m3 = 8,98 Mg ilość: 9 jedn: Mg |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 1 | VI. ODWODNIENIE SST 02-01-01 Wykonanie wykopów pod przepusty pod zjazdami koparkami podsiębiernymi , na odkład, kategoria gruntu I-III. obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 13 (18 m) 18,0 m x 0,60m x 1,10m = 11,88 m3 ilość: 12 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25 cm pod przepusty pod zjazdami obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 13 (18,0 m) 18,0 x 0,60 x 0,25 = 2,7 m3 ilość: 3 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur PCV grubościennych o śred.40 cm w gotowym wykopie obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 13 (18,0 m) ilość: 18 jedn:. m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Zasypywanie wykopów po ułożeniu rur przepustowych PCV fi 400 grubościennych, kategoria gruntu III 9,24 m3 - (14,0 x 3,14 x 0,22 x 0,22) = 6,5 m3 ilość: 7 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 16/20 na przepustach pod zjazdami ( na mokro) obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 14 (4 szt.) ilość: 4 jedn:. szt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST 06-01-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej obliczenie i lokalizacja - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol.14 i 16 (812,45+ 1141,70 = 1 954,15 m2) - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1 446,36 + 995,19 = 2 441,55 m2) + pobocza ( 1000 m x 0,75 m) x 2 - (wjazdy 15,0 m ) = 1 485 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- razem: 5 880,70 m2 ilość: 5 881 jedn:. m2 |