OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano – wykonawczego

na  zadanie  pn:

„PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR 2562C

BALICE - RZADKWIN odc. RZADKWIN-DROGA WOJEWÓDZKA od km 6+200 do km 7+200  o dl. 1,000km ”

Przebudowa realizowana będzie w ciągu  drogi powiatowej, która zlokalizowana jest na  działce  ewidencyjnej  nr :   15/1   obręb  Rzadkwin.

# PODSTAWA   OPRACOWANIA,  INWESTOR,  ZAMAWIAJĄCY

Umowa o dzieło Nr 4390/10/2015 z dnia 14.10.2015r. pomiędzy Zarządem                                  Dróg  Powiatowych w Mogilnie  a   firmą  USŁUGI  PROJEKTOWE  I  NADZÓR

BRANŻA BUDOWLANA I DROGOWA    mgr. inż. Cezary Lebioda ,  ul. G. Jaworskiej  3/7

88-100 Inowrocław

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:1000,

- wypisy z rejestru gruntów,

- pomiary polowe  sytuacyjno – wysokościowe ,

- uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe.

[ 1 ]     ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.

poz.1409 t.j. z późn. zm.)

[ 2 ]     rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r.

nr 130 poz. 1389)

[ 3 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 2072 ze zm.)

[ 4 ]      ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r.

poz. 460)

[ 5 ]      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz.430 ze zm.)

[ 6 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003r.  nr 120 poz. 1126)

[7 ]      katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM

–  GDDP W-wa 1990 – materiał  pomocniczy

[ 8]      katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał

pomocniczy

[ 9 ]     normatyw  techniczny  projektowania dróg samochodowych NTP – DP – 22.

[ 10 ]   rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych.

[ 11 ]   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25,

poz. 150)

[ 12 ]   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.

1397 ze zm.)

[ 13 ]   szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194 ze zm.)

[ 14 ]    ustawa  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013r. poz. 1235 t.j.)

# ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Droga  przeznaczona do przebudowy  obejmuje odcinek  drogi powiatowej nr 2562C

Rzadkwin -droga wojewódzka od km 6+200 do km 7+200  o dl. 1,000 km .

Droga powiatowa stanowi ciąg komunikacyjny na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu Mogileńskiego, Gminy Strzelno.

Celem opracowania  jest wykonanie  dokumentacji  technicznej będącej niezbędnym

dokumentem do dokonania   zgłoszenia wykonania robót budowlanych   nie  wymagających,  zgodnie   z art. 29  ustawy Prawo budowlane,  uzyskania pozwolenia  na  budowę.

W  dokumentacji  przedstawiono  rozwiązania  techniczne dla przebudowywanego   odcinka drogi, obejmujące rozwiązania  konstrukcji nawierzchni  jezdni   oraz regulacji poboczy                        i rowów przydrożnych.

LOKALIZACJA   ODCINKA  DROGI  NR 2562C   DO   PRZEBUDOWY:

Początek odcinka; km 6+200 nie posiada  charakterystycznego szczegółu  – jest to obszar                     10 metrów  za  skrzyżowaniem z drogą  gminną bitumiczną  (dz.3/1) - strona lewa

Koniec  odcinka; km 7+200 jest to miejsce  oddalone  około 52,5 metra  od skrzyżowania  osi drogi 2562C  z osią  drogi wojewódzkiej nr 255 .

Oznaczenie  robocze ciągu komunikacyjnego do przebudowy;  PPT  i  KPT  w oś jezdni wbito  metalowe  bolce.

ZADANIE  ZLOKALIZOWANE  JEST  NA   DZIAŁCE   EWIDENCYJNEJ  NR :

15/1  obręb  Rzadkwin KW bez  oznaczenia  (dr.2562C)

Charakterystyczne punkty przebudowywanego odcinka  drogi powiatowej:

- km 6+200  początek trasy nie posiada  charakterystycznego szczegółu  – jest to obszar  10 metrów  za  skrzyżowaniem z drogą gminną bitumiczną (dz.3/1) - strona lewa

- km  6+340 do 6+346 strona prawa   wjazd  z płyt  betonowych   do bloków  mieszkalnych na dz.12/25

- km 6+364  strona  prawa  przystanek autobusowy  z wiatą

- km 6+415,75  strona lewa skrzyżowanie  z dr. pow. bitum 2443C Rzadkwin-Ciechrz (dz.8/1)

- km  6+474  strona  prawa  koniec  chodnika  z kostki betonowej,

- km  6+619 do 6+624  strona prawa zjazd (obok figury) na drogę dojazdową do gruntów rolnych  (dz.18) ,

- km  7+200  koniec  przebudowywanego  odcinka , który  jest oddalony 52,5 metra od skrzyżowania z drogą  wojewódzką nr 255.

## IV.       STAN  ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie  istniejącego pasa  drogowego

Przeznaczony  do przebudowy  odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej jest położony                      w miejscowości wiejskiej Rzadkwin. Opracowywany odcinek  drogi  posiada   przekrój  drogowy  z obustronnymi  poboczami i rowami oraz  na długości  zabudowy  od km 6+200  do km 6+474. przekrój  jest  półuliczny. Zabudowa  zwarta  znajduje  się  po stronie  prawej drogi – na długości przekroju półulicznego.

W przekroju  półulicznym  chodnik jest  usytuowany  po prawej stronie bezpośrednio przy krawędzi jezdni,  od km 6+269 do km 6+440,  jest oddalony od jezdni o szerokość pobocza gruntowego. Po stronie lewej jezdnia jest ograniczona  poboczem gruntowym o nieregularnej szerokości.

Zjazdy  indywidualne  na długości zabudowy zwartej - po stronie   prawej  są z kostki betonowej, które  nie podlegają  założeniom remontowym. Na pozostałym odcinku drogi znajdują  się   zjazdy  gruntowe  na tereny  gruntów  rolnych.

Istniejąca  jezdnia bitumiczna  drogi  jest  zmiennej   szerokości  od  5,50m  do 6,50m. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zniekształcona w profilu poprzecznym                        i podłużnym.  Nawierzchnia jezdni wykazuje spękania siatkowe,  na  całej  długości  znajdują  się  łaty po remontach cząstkowych. W wielu miejscach  znajdują się zniszczenia wywołane wysadzinami. Istniejące  pobocza  gruntowe są  zawyżone o zmiennej szerokości  i  braku właściwych  spadków. Rowy są wypłycone, wymagają  renowacji  celem  nadania właściwych  spadków podłużnych.

V.       STAN   PROJEKTOWANY

1.Założenia projektowe:

Podstawowe elementy  techniczne  przebudowywanego   odcinka drogi:

- klasa drogi – powiatowa; Z – zbiorcza

- kategoria ruchu  - KR3

- prędkość projektowa – teren zabudowany; 40 km/h

- szerokość  istniejąca  jezdni  od  5,50  do  6,50 m

(nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu; w-wa profilowa AC16W gr. wg tab. profilowania

w-wa ścieralna AC11S gr.4cm

- spadki  poprzeczne  jezdni – 2% i 3%

- szerokość poboczy  - 0,75m

- spadek poboczy - 6%

- szerokość  rozgraniczenia – istniejąca,

- zjazdy  gospodarcze  z masy  bitumicznej

(warstwa profilowa  z asfaltobetonu gr.4cm, podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20cm,

warstwa odsączająca gr.10cm, przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdu  i  drogi

złagodzone  łukiem  o  promieniu  R=3,0m)

- poprawa  odwodnienia  poprzez:

- budowę przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu,

- odtworzenie i odmulenie  rowów wraz z plantowaniem skarp,

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp  trawą.

Przedmiotowy  projekt  obejmuje wykonanie następujących  robót  podstawowych:

- wykonanie  robót  przygotowawczych ,

- wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, roboty ziemne związane; z regulacją poboczy, z odtworzeniem  rowów,  plantowaniem  skarp)

- wykonanie zjazdów  gospodarczych ,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej ( wg  tabeli  frezowania),

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy bitumicznej, w-wy profilowej przed ułożeniem  w-wy  ścieralnej , oczyszczenie skrzyżowania z drogą  powiatową,

- skropienie  poszczególnych warstw emulsją asfaltową  szybkorozpadową ,

- profilowanie (wg tabeli profilowania) istniejącej podbudowy, zjazdów gospodarczych (warstwa profilowana na zjazdach średnia gr.4cm), skrzyżowanie  mieszanką  mineralno-asfaltową AC 16W  wg PN-EN,

- wykonanie   w-wy   ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej (jezdnia  i skrzyżowanie  z drogą nr 2443C)  wg  przedmiaru ,

- odwodnienie  drogi  powierzchniowe  za pomocą spadków podłużnych   i  poprzecznych, zostanie   wykonane  odtworzenie  i  pogłębienie rowów wraz  z plantowaniem skarp,  budowa  przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm  zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu C16/20,

- roboty  wykończeniowe - obsianie  skarp trawą .

2.Rozwiązanie  w planie

Wybrana technologia  przebudowy  ma na celu zabezpieczenie jezdni przed dalszą degradacją                     oraz w celu uzyskania wymaganych spadków w profilu poprzecznym  i podłużnym dla właściwego   odwodnienia  pasa  drogowego.

Zakres robót obejmuje ;

- wykonanie przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W wg PN i EN o  grubości   wg tabeli profilowania (jezdnia, skrzyżowanie z dr.2443C )

- wykonanie  warstwy  ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC11S wg PN-EN  - grubości 4cm  (jezdnia  i skrzyżowanie  z drogą nr 2443C)

- wykonanie zjazdów gospodarczych z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W                    wg PN i EN    (w-wa  profilu  grubości 4cm)

- uporządkowanie  poboczy w celu uzyskania regularnej szerokości 0,75m                          i wymaganych spadków poprzecznych 6% ,

- odwodnienie korony drogi poprzez renowację i odbudowę istniejących rowów   przydrożnych , wykonanie przepustów pod  zjazdami .

Oś  jezdni  projektowanej  poprowadzono  po  istniejącym  śladzie.

Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu i przebiegu jezdni, z drobnymi odchyleniami w stosunku                              do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi  i płynności  przebiegu.

Przebieg  niwelety  przedstawiono  na  profilu  podłużnym .

Zaprojektowano przekrój ze spadkiem jezdni daszkowym 2% i jednostronnym 2% i 3% - szczegóły na planie zagospodarowania. Na trasie występują dwa łuki  ze spadkiem jednostronnym o różnej wielkości, pobocza  o szerokości 0,75m  ze spadkiem 6% . Pochylenie skarp rowu 1:1,2  i  1:1,5 .

Szczegóły  promieni łuków i spadki  zamieszczono  na planie zagospodarowania.

Pojedyńcze  drzewa, które znajdują się  w granicach  pasa drogowego nie  kolidują            z  planowanymi  robotami  przebudowy drogi. Lokalizacja i konstrukcja istniejącego chodnika i zjazdów po stronie  prawej pozostanie bez zmian wysokościowych , przebudowa chodnika   i zjazdów  betonowych  nie jest wymagany.

Zaprojektowana  i wykonana  przebudowa  drogi powiatowej nr 2562C będzie korzystnie oddziaływać na środowisko, zwłaszcza  na  otaczające  ją  siedliska gospodarcze                i  grunty  rolne  dzięki zastosowaniu technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących wpływ planowanego przedsięwzięcia  na   środowisko. Proponowana geometria drogi  powiatowej jest optymalna przy ograniczonym wpływie  na środowisko  naturalne.

Planowany sposób zagospodarowania terenu nie zmieni jego dotychczasowego  zagospodarowania  oraz  przeznaczenia.

Podsumowując stwierdza się, iż za realizacją planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  przemawiają czynniki środowiskowe, społeczne  i ekonomiczne.

3.Roboty  ziemne

Roboty ziemne  obejmują;

- wykonanie koryta  pod  zjazdy  gospodarcze  i przepusty  po zjazdami,

- otworzenie  rowów , plantowanie skarp  poboczy  i rowów .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać  się  z naniesieniami  tych urządzeń ma planie zagospodarowania.  Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych                       i  zgodnie  z  przekrojami poprzecznymi.

4.Konstrukcja  nawierzchni jezdni drogi  oraz  w obszarze skrzyżowania z drogą

nr 2443C km 6+415,75 (strona lewa)

Uwzględniając   zabezpieczenie jezdni przed dalszą degradacją  przyjęto  konstrukcję

nawierzchni;

- warstwa  ścieralna   z asfaltobetonu  11S wg PN-EN  - grubość 4cm  (jezdnia                         i  skrzyżowanie  z drogą nr 2443C)

- warstwa  profilowa z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (wg  tabeli  profilowania).

Konstrukcję  nawierzchni  drogi  należy wykonać zgodnie  z przekrojami konstrukcyjnymi

–   rys. nr 4  w   ilości  zgodnej z przedmiarem robót.

Przed  ułożeniem  poszczególnych warstw  konstrukcyjnych należy  dokonać

mechanicznego oczyszczenia  i skropienia  emulsją  asfaltową szybkorozpadową

nawierzchni. Przecięcie   krawędzi  nawierzchni  skrzyżowania z drogą powiatową

nr 2443C należy  poprowadzić po śladzie istniejącej nawierzchni bitumicznej  wyokrąglając

przecięcie krawędzi  o promieniu  od  R 5,0m  do  R 8,0m.

5.Konstrukcja   zjazdów  gospodarczych

- warstwa  profilowa (średnia gr.4cm) z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN

- warstwa  podbudowy z  kruszywa  kamiennego  0/31,5mm , grubość 20cm

- warstwa  odsączająca z piasku  gr. 10 cm .

Przecięcie   krawędzi  nawierzchni  zjazdu  należy  złagodzić  łukiem o promieniu R 3,0m.

6.Odwodnienie

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi

zaprojektowano spadki  poprzeczne i podłużne do istniejących rowów otwartych –

odparowujących . Projektuje się  regulację  rowów   i  budowę   przepustów pod  zjazdami.

Rowy   projektuje się  w kształcie  trapezu o szerokości dna 0,40 m i  zmiennym

pochyleniu    skarp. Pogłębienie i odtworzenie  rowów (uwzględniono w tabeli robót

ziemnych ). Na   zjazdach  – lokalizacja wg tabeli zał. nr 6  należy  ułożyć  rury PCV

grubościenne  o średnicy  Ø400mm  na ławie żwirowej gr.25cm zakończone

ściankami czołowymi z betonu C16/20.

7. Urządzenia  obce

W  pasie  drogowym  znajduje się sieć wodociągowa , kanalizacja sanitarna ,światłowód

urządzenia  te  są położone   poza  obszarem planowanej  przebudowy.

Z uwagi , iż  przebudowa  odcinka  drogi  będzie  prowadzona po  śladzie istniejącej

nawierzchni  jezdni  oraz  w miejscu istniejącego rowu -  nie przewiduje się prowadzenia

dodatkowych robót ziemnych, które   mogły by prowadzić do naruszenia urządzeń

podziemnych.

W  związku z powyższym nie dokonano uzgodnień  z gestorami tych  urządzeń.

8. Oznakowanie

Zarządca  drogi  wykona  wymianę  i odnowę  oznakowania  pionowego drogi

na  podstawie  własnego  opracowania.

9. Kosztorys

Opracowano kosztorys inwestorski zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury           z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz.1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w oparciu                  o bazę normatywną zawartą w serwisie informacji cenowych ORGBUD - Ceny Scalonych Robót  Budowlanych  i Instalacyjnych (CSRB), III kwartał 2015r. – zeszyt 1, Informacyjnego Zestawu Średnich Cen Robót  Drogowych   (ICRD) III kwartał 2015r.                           z wyjątkiem pozycji, które nie są zawarte w cennikach CSRB i ICRD. Brakujące pozycje wyceniono  metodą  kalkulacji  własnej.

10. Wpływ  inwestycji  na  środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie, przebudowa utwardzonej nawierzchni jezdni i zjazdów  wpłynie na poprawę stanu środowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby walory naturalne otaczającego terenu nie zostały zniszczone. Efektem planowanej przebudowy będzie zmniejszenie  zapylenia do środowiska. Nowa nawierzchnia jezdni  poprawi płynność ruchu, spowoduje znaczne ograniczenie emisji spalin jak i również znacznie zniweluje hałas. Powierzchniowe  odwodnienie zapewni spływ wód opadowych do pogłębionych rowów przydrożnych. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym  nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska  gruntowo-wodnego.

10. Uwagi  końcowe

Niwelację  dowiązano   do reperów  państwowych, które  znajdują  się  na  ścianach

budynków - wg  zał. opisu  topograficznego  reperów  geodezyjnych .

Teren przewidziany pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków  i nie podlega

szczególnej ochronie.

Prace należy wykonać według  obowiązujących norm i przepisów zgodnie

z wymaganiami  zawartymi w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót.

Opracował