OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano – wykonawczego

na  zadanie  pn:

„Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2453C Strzelno-Wójcin-granica woj. (Kownaty),  odc. MIRADZ  kier. Nowa Wieś  od km 2+790  do km   4+120     o  dł. 1,330 km ”

Przebudowa  realizowana będzie w ciągu  drogi powiatowej, która zlokalizowana jest  na  działkach  ewidencyjnych nr :   368, 369, 372   obręb  Miradz .

# PODSTAWA OPRACOWANIA,  INWESTOR,  ZAMAWIAJĄCY

Umowa o dzieło Nr 6050/2/2013  z dnia 25.03.2013r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Mogilnie  a  Panią inż. Krystyną Gołaszewską zam. ul. Żytnia 12/19 ,              88-400 Żnin , która posiada  uprawnienia budowlane  nr  KUP/0125/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,

- wypisy z rejestru gruntów,

- pomiary polowe  sytuacyjno – wysokościowe ,

- uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe.

[ 1 ]     ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.

nr 243 poz.1623 ze zm.)

[ 2 ]     rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r.

nr 130 poz. 1389)

[ 3 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 2072 ze zm.)

[ 4 ]      ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.

poz.260)

[ 5 ]      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz.430 ze zm.)

[ 6 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003r.  nr 120 poz. 1126)

[7 ]      katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM

–  GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8]      katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 – materiał

pomocniczy

[ 9 ]     normatyw  techniczny  projektowania dróg samochodowych NTP – DP – 22.

[ 10 ]   rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych.

[ 11 ]   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25,

poz. 150)

[ 12 ]   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz.

1397 ze zm.)

[ 13 ]   szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194 ze zm.)

[ 14 ]    ustawa  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227)

[ 15 ]    Wyniki badań  geotechnicznych podłoża gruntowego oraz konstrukcji nawierzchni.

# ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Droga  przeznaczona do przebudowy  obejmuje odcinek  drogi powiatowej nr 2453C

Strzelno-Wójcin-granica woj. (Kownaty) od km 2+790 do km 4+120 , na długości              1,330 km w miejsc. Miradz.

Droga powiatowa stanowi ciąg komunikacyjny na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu Mogileńskiego, Gminy Strzelno.

LOKALIZACJA   ODCINKA  DROGI  NR 2453C   DO   PRZEBUDOWY:

Początek odcinka; w km 2+790, miejscowość Miradz, jest to miejsce  skrzyżowania z drogami   gruntowymi po  stronie  prawej i po stronie lewej .Drogi stanowią   dojazd  do obszarów  leśnych i pól uprawnych.

Koniec  odcinka;  w km 4+120  jest  ok. 27,0 metrów za  skrzyżowaniem z  drogą powiatową                 nr 2449C (dz. ew. dr. 372 obręb Miradz) po stronie prawej.

Oznaczenie  robocze ciągu komunikacyjnego do przebudowy;  PPT  i  KPT  w oś jezdni wbito  metalowe  bolce.

ZADANIE  ZLOKALIZOWANE  JEST  NA   DZIAŁKACH   EWIDENCYJNYCH NR :

368  obręb Miradz  KW  27184,   (dr. 2453C)

369  obręb Miradz     (skrzyżowanie  z  dr. 2449C)

372  obręb Miradz     (skrzyżowanie  z  dr. 2449C).

Skrzyżowania, punkty charakterystyczne  przebudowywanego  odcinka  drogi  z drogami   publicznymi  powiatowymi  i  gminnymi:

- km 2+790 początek   trasy,  po stronie prawej i  lewej istnieją drogi dojazdowe do gruntów rolnych i  zalesionych,

- km  3+695   znajduje się  kanał  z  przepustem  drogowym   o średnicy Ø 1800mm

- km  3+882  miejsce przejścia dla pieszych

- km  3 +887  strona prawa  znajduje się  wjazd  bitumiczny  do zabudowań  Nadleśnictwa

- km  3+949  strona prawa   wjazd  bitumiczny do budynków biurowych Nadleśnictwa ,

- km  3+976 strona  lewa  droga   powiatowa  nr 2449C (naw. brukowa)

- km  3+979 strona prawa wjazd brukowy  do  zabudowań (dr. leśna)

- km  4+091  strona  prawa droga powiatowa nr 2449C (naw. bitum)

- km  4+120 koniec trasy

Uzasadnienie celowości zadania i jego lokalizacji oraz ocena ekonomicznej efektywności:

Przedmiotowa droga powiatowa posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności, spękania i odkształcenia spowodowane                    są długoletnią eksploatacją (droga była przebudowywana  w latach 70). Występują liczne powierzchniowe złuszczenia warstwy ścieralnej oraz koleiny przy krawędzi jezdni, jezdnia  posiada  bardzo liczne łaty po remontach cząstkowych. Istniejąca konstrukcja nawierzchni jest nie nośna. Droga nie spełnia standardów w zakresie bezpieczeństwa. Liczne łaty                            i spękania nawierzchni, nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym oraz ubytki nawierzchni wskazują na pilną potrzebę wykonania przebudowy drogi. Zły stan nawierzchni drogi jest przyczyną  uszkodzeń  pojazdów, nadmiernego zużycia paliwa, co powoduje  przyspieszoną  eksploatację  pojazdów.

Brak realizacji inwestycji przyczyni się do zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko na przedmiotowym obszarze  oraz zmniejszenia spójności z regionalnym układem transportu drogowego, ponieważ przebudowywana infrastruktura drogowa stanowi ważny odcinek połączeń ciągów dróg powiatowych w  południowo - wschodniej  części Powiatu Mogileńskiego.

Ze względu na fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy przebudowy istniejącej drogi poprzez wykonanie robót, które spowodują podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych, trudno zmieniać w tej sytuacji przebieg drogi, gdyż wpłynęłoby to na zmianę przedmiotu projektu. Podobnie rzecz miała się z niweletą drogi. Tworzenie innego przebiegu trasy nie jest uzasadnione pod żadnym względem. Nie istnieją aspekty ani ekologiczne ani społeczne, wykluczające obecny przebieg drogi. Istniejący układ komunikacyjny jest sprawdzony i społecznie użyteczny oraz przy planowanej lokalizacji przebudowa  drogi nie spowoduje negatywnych skutków środowiskowych,                    a zdecydowanie wpłynie na zmniejszenie negatywnych oddziaływań komunikacyjnych                  w  otaczającym terenie   leśnym Gminy Strzelno.

Realizacja inwestycji ułatwi dostęp gospodarczy i turystyczny mieszkańcom powiatu mogileńskiego , a także sąsiadującego powiatu inowrocławskiego i konińskiego. Odcinek przebudowywany  na lokalnym  terenie  tworzy  ważny ciąg   komunikacyjny - stanowi  dojazd  do siedziby Nadleśnictwa  Miradz , prowadzi   do jednego  z  większych  zakładów  skupu surowców wtórnych -  skupu złomu w m. Nowa Wieś .

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej  do jednego                z głównych  lokalnych ośrodków gospodarczych  jakim jest miasto Strzelno. Na terenie miejscowości  skupiają się instytucje  jak i przedsiębiorcy oraz zakłady pracy istotne dla społeczności lokalnej, realizacja przebudowy drogi przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej wszystkich  tych  podmiotów. Inwestycja zwiększy wewnętrzną spójność komunikacyjną w skali gminy i powiatu. Przebudowa drogi podniesie walory estetyczne

i funkcjonalne terenu.

Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-3.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: obustronne  poszerzenie jezdni z szerokości 5,50m  do szerokości 6,00m, wykonanie  warstwy profilowej z masy mineralno –asfaltowej w celu  uzyskania wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych , skropienie  poszczególnych warstw emulsją, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej   gr. 4cm                         z betonu asfaltowego. Zakres  przebudowy  obejmuje również  przebudowę zjazdów                       i skrzyżowań, odtworzenie i wykonanie regularnej szerokości obustronnych poboczy, Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zostaną zaprojektowane  właściwe spadki  poprzeczne i podłużne do  rowów  drogowych  otwartych – odparowujących .

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego korzystnie wpłynie na klimat akustyczny w otoczeniu drogi oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Zaprojektowano konstrukcję  jezdni    z wykorzystaniem istniejących warstw jako podbudowy. Rozwiązanie  to jest zgodne  z ogólnie przyjętą praktyką i było możliwe z uwagi na fakt, że podniesienie niwelety o projektowane warstwy jest akceptowalne ze względu na obecne zagospodarowanie terenu. Przeprowadzenie  przebudowy w proponowanej formie stworzy w pełni  zadawalające warunki podróży, polepszenie płynności ruchu,  biorąc pod uwagę przewidywane natężenia ruchu. Planowany sposób zagospodarowania terenu nie zmieni jego dotychczasowego  zagospodarowania  oraz  przeznaczenia.

Zaprojektowana  i wykonana  przebudowa drogi powiatowej nr 2453C będzie korzystnie oddziaływać na środowisko, zwłaszcza na  otaczające  ją obszary leśne,                    dzięki zastosowaniu technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących                  wpływ planowanego przedsięwzięcia  na   środowisko. Proponowana geometria drogi                 powiatowej jest optymalna przy ograniczonym wpływie  na środowisko  naturalne.

Podsumowując stwierdza się, iż za realizacją planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  przemawiają czynniki środowiskowe, społeczne  i ekonomiczne.

## IV.       STAN  ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie  istniejącego pasa  drogowego

Przeznaczony  do przebudowy odcinek drogi jest położony w miejscowości wiejskiej Miradz. Odcinek  ten posiada  przekrój  drogowy  z obustronnymi  poboczami  i rowami.            Do  drogi przylegają lasy  państwowe  Nadleśnictwa  Miradz .

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi jest  o szerokości   5,50m  Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zniekształcona w profilu poprzecznym, posiada liczne ubytki, na szerokości 0,20 do 0,30m jezdnia przy krawędziach jest zaniżona – występują koleiny. Nawierzchnia jezdni wykazuje spękania siatkowe, w miejscach odkształceń - na dużych fragmentach  występują   bardzo liczne łaty po remontach cząstkowych. Istniejące  pobocza  gruntowe są  o zmiennej szerokości  i  braku właściwych  spadków. Droga posiada  odwodnienie  do rowów otwartych.

V.       STAN   PROJEKTOWANY

  - Założenia projektowe :

Podstawowe elementy  techniczne  przebudowywanego odcinka drogi:

- klasa drogi – powiatowa; Z – zbiorcza,

- kategoria ruchu  - KR3

- prędkość projektowa – teren zabudowany; 50 km/h,

- poszerzenie jezdni do 6,00 m

- spadki poprzeczne jezdni – 2%,

- szerokość poboczy  - 1,00m,

- spadek poboczy – 6%,

- szerokość  rozgraniczenia – istniejąca,

- zjazdy  gospodarcze  z masy  bitumicznej (warstwa ścieralna  i profilowa z asfaltobetonu,

podbudowa z kruszywa kamiennego, warstwa odsączająca, przecięcie  krawędzi

nawierzchni  zjazdu  i  drogi  złagodzone  łukiem  o  promieniu  R=3,5m)

- poprawa  odwodnienia  poprzez:

- budowę przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu ,

- odtworzenie i odmulenie  rowów wraz z plantowaniem skarp,

- ustawienie  barier  ochronnych  stalowych ,

- oznakowanie  poziome cienkowarstwowe,

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp  trawą.

Przedmiotowy  projekt  obejmuje wykonanie następujących  robót  podstawowych:

- wykonanie  robót  przygotowawczych ,

- wykonanie robót  rozbiórkowych – wg przedmiaru

- wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, roboty ziemne związane; z poszerzeniem jezdni,  z regulacją poboczy, związane z budową chodnika  na wysokości przejścia dla pieszych ,  z  przebudową skrzyżowań i zjazdów, z odtworzeniem  rowów,  plantowaniem  skarp)

- wykonanie podbudowy na obustronnym poszerzeniu jezdni, na skrzyżowaniach                          i zjazdach,

- wykonanie chodnika, o  szerokości 4,00m i dł. 7,00m z kostki betonowej  gr. 6cm koloru szarego  na posypce  cementowo-piaskowej – lokalizacja wg przedmiaru ,

- wykonanie zjazdów  gospodarczych   z masy bitumicznej na podbudowie  gr.20cm                    z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm,  - wg przedmiaru i lokalizacją zgodna z tabelą zjazdów ,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (początek i koniec przebudowy oraz skrzyżowania   z istniejącymi drogami  wg  tabeli  frezowania),

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy oraz w-wy profilowej, wiążącej                      i ścieralnej  przed skropieniem emulsją asfaltową,

- skropienie  poszczególnych warstw emulsją asfaltową  szybkorozpadową ,

- profilowanie (wg tabeli profilowania) istniejącej podbudowy, zjazdów gospodarczych (warstwa profilowana na zjazdach średnia gr.4cm), skrzyżowań  mieszanką  mineralno-asfaltową AC16W  wg PN-EN,

- ułożenie geosiatki poliestrowej o szer. 1,0m  na w-wie profilowej - na styku obustronnego  poszerzenia jezdni,

- wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W                 wg PN-EN   dla ruchu KR3 - jezdnia,

- wykonanie  warstwy  ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S                wg PN-EN  dla  ruchu  KR3 – jezdnia , skrzyżowania i zjazdy  gospodarcze ,

- odwodnienie  drogi  powierzchniowe  za pomocą spadków podłużnych   i  poprzecznych, zostanie   wykonane  odtworzenie  i  pogłębienie rowów wraz  z plantowaniem skarp,  budowa  przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm  zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu C16/20,

- ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne stalowe  typu N2 W5 na przepuście drogowym – kanale),

- wykonanie  oznakowania poziomego cienkowarstwowego  wg szkicu i przedmiaru,

- regulacja wysokościowa  urządzeń   podziemnych,

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp trawą .

  - Rozwiązanie  w planie

Oś  jezdni  projektowanej  poprowadzono  po  istniejącym  śladzie.

Na  przebudowywanym  odcinku występuje  jeden   łuki   poziomy  o  promieniach R 200m.

Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu i przebiegu jezdni, z drobnymi odchyleniami w stosunku                              do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi  i płynności  przebiegu.

Przebieg  niwelety  przedstawiono  na  profilu  podłużnym  rys. nr 3a, 3b.

Zaprojektowano przekrój drogowy ze spadkiem jezdni daszkowym 2%. Na trasie występuje jeden łuk lewy PŁK 3+748,08,  R= 200m  ze spadkiem jednostronnym 2% , pobocza obustronne  1,00m  ze spadkiem 6% . Pochylenie skarp rowu 1:1,5 natomiast  pochylenie przeciwskarp  1:3.

Szczegóły   przedstawiono  na   przekrojach  konstrukcyjnych  rys. nr 4.

Szczegóły  promieni łuków i spadki  zamieszczono  na planie zagospodarowania  rys.2, 2a, 2b, 2c,2d,2e.

Pojedyńcze  drzewa, które znajdują się  w granicach  pasa drogowego nie  kolidują            z  planowanymi  robotami  przebudowy drogi.

  - Roboty  ziemne

Roboty ziemne  obejmują;

- wykonanie koryta  pod poszerzenie jezdni i zjazdy,

- otworzenie  rowów , plantowanie skarp  poboczy  i rowów .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych. i  przekrojami poprzecznymi  rys. nr 5.

- Konstrukcja  nawierzchni  jezdni

Konstrukcję  nawierzchni drogi  należy wykonać zgodnie  z przekrojami konstrukcyjnymi –

rys. nr 4

Uwzględniając  prognozy zwiększenia natężenia ruchu pojazdów   przyjęto  konstrukcję

nawierzchni;

- warstwa  ścieralna gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca  gr.5cm z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm oraz  wg tabeli profilowania).

4a.   Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  na  poszerzeniach

- warstwa ścieralna , gr.4cm  z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca , gr.5cm, z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa  z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm oraz  wg  tabeli profilowania)

- podbudowa  z kruszywa kamiennego łamanego grubości 15cm + 8cm  (odpowiednio   frakcji  0/63mm  i   0/31,5mm),

- warstwa  odsączająca z piasku  gr.20cm.

- Skrzyżowania   i  zjazdy  gospodarcze

Dla  skrzyżowań z drogami  o nawierzchni gruntowej i dla  zjazdów gospodarczych

przewidziano  konstrukcję :

- warstwa  ścieralna, gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa  profilowa (średnia gr.4cm) z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN

- warstwa  podbudowy z  kruszywa  kamiennego  0/31,5mm , grubości 20cm

- warstwa  odsączająca z piasku  gr. 10 cm .

Przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdu  należy  złagodzić  łukiem o promieniu

R 3,5m , natomiast  istniejące skrzyżowania  z drogami  należy poprowadzić po śladzie

istniejących  nawierzchni bitumicznych  wyokrąglając przecięcie krawędzi o promieniu

od R 3,5m  do  R 8,0m.

Dla  skrzyżowań  z drogami leśnymi i z drogą powiatową  o istniejącej nawierzchni

bitumicznej  przewidziano  konstrukcję:

- wykonanie  warstwy  ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S

wg PN-EN,

- profilowanie (wyrównanie)  skrzyżowań (warstwa profilowania średnia gr.4cm),

mieszanką  mineralno-asfaltową AC16W  wg PN-EN.

- Chodnik

Dla   chodnika, o powierzchni 28,0m2, zlokalizowanego  po stronie lewej - na wysokości

przejścia dla pieszych, wg  lokalizacji  określonej w przedmiarze robót   zaprojektowano

konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki betonowej  koloru szarego  gr.6cm

- podsypka  technologiczna cementowo-piaskowa gr.3cm,

- warstwa  odsączająca z piasku gr.20cm .

Spadek  chodnika 1%  w stronę granicy  pasa  drogowego.

- Odwodnienie

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi

zaprojektowano spadki  poprzeczne i podłużne do rowów otwartych - odparowujących

Projektuje się  odtworzenie  rowów,  budowę   przepustów pod  zjazdami.   Rowy

projektuje się  w kształcie  trapezu o szerokości dna 0,40 m i  zmiennym  pochyleniu

skarp. Pogłębienie i odtworzenie  rowów (uwzględniono w tabeli robót

ziemnych ). Na   zjazdach  – lokalizacja wg tabeli zał. nr 6  należy  ułożyć  rury PCV

o średnicy  Ø400mm  na ławie żwirowej gr.25cm zakończonych ściankami czołowymi

z betonu C16/20.

9. Urządzenia  bezpieczeństwa ruchu

Projektuje  się montaż   barier  ochronnych  stalowych  typu SP-06/4  na  przepuście

drogowym , ograniczających obustronnie  jezdnię  od   rowu  otwartego .- lokalizacja  wg

przedmiaru robót i planu zagospodarowania terenu.

- Oznakowanie

Zarządca  drogi  wykona  wymianę  i odnowę  oznakowania  pionowego drogi                                   na  podstawie  własnego opracowania, natomiast projekt przewiduje  wykonanie  oznakowania  poziomego cienkowarstwowego  - wg lokalizacji  przedstawionej na załączonym  szkicu  oraz  w ilości  zgodnej  z przedmiarem.

- Kosztorys

Opracowano kosztorys inwestorski zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury           z dn. 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz.1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  oraz na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907)  w oparciu o bazę normatywną zawartą w serwisie informacji cenowych ORGBUD - Ceny Scalonych Robót  Budowlanych  i Instalacyjnych (CSRB),  Informacyjnego Zestawu Średnich Cen  Robót  Drogowych   (ICRD)  .

- Wpływ  inwestycji  na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie, przebudowa utwardzonej nawierzchni jezdni i zjazdów  wpłynie na poprawę stanu środowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby walory naturalne otaczającego terenu nie zostały zniszczone. Efektem planowanej przebudowy będzie zmniejszenie  zapylenia do środowiska. Nowa nawierzchnia drogi  poprawi płynność ruchu, spowoduje znaczne ograniczenie emisji spalin jak i również znacznie zniweluje hałas.

Powierzchniowe  odwodnienie zapewni spływ wód opadowych do pogłębionych rowów przydrożnych. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym  nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska  gruntowo-wodnego.

- Urządzenia  obce

Lokalizację  urządzeń obcych  uzgodniono z  ich administratorami.

W pasie drogowym i w jej pobliżu występuje sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna , sieć  wodociągowa.

Wykonawca  robót  zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń przedstawionych

w uzgodnieniach, które stanowią  integralną  część projektu.

- Uwagi  końcowe

Teren przewidziany pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków  i nie podlega  szczególnej ochronie.

Prace należy wykonać według  obowiązujących norm  i  przepisów zgodnie

z wymaganiami  zawartymi w Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót.

zgodnie  z  decyzją  Burmistrza Strzelna o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu

publicznego.

Opracowała

inż. Krystyna  Gołaszewska

Żnin ,  15 październik  2013r.