Zał. nr 1.1

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa  drogi powiatowej  nr 2453C Strzelno –Wójcin- gr. woj. (Kownaty)

odc. Miradz - kier. Nowa Wieś  od km 2+790 do km 4+120  o dł. 1,330 km

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 1 1 2 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST 01-01-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w km 2+790 4+120 dł. 1,330 km ilość: 1,330 jedn:. km ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 701,71 m3 ilość: 702 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km. Kategoria gruntu I-II lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 701,71 m3 ilość: 702 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 01-02.04 Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z odwozem na plac składowy na odl. 25 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (materiał Zamawiającego) str. P w km 3+685 - 3+729 dł. 44,0 m str.L w km 3+685 - 3+705 dł. 20,0 m ------------------------------------------------------------ razem: 64,0 m ilość: 64 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III ROBOTY ZIEMNE SST 02-01-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kat. gruntu III. obliczenie - tabela robót ziemnych zał. nr 2 kol. 7 (zużycie na miejscu 354,01m3) ilość: 354 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z dokopu, przy transporcie gruntu z odległości do 20 km . Obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. 9 (bilans – 651,98 m3) ilość: 652 jedn:. m3 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 3 4 5 1 2 3 | SST 02-03-01 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0m. Kategoria gruntu III - obliczenie - tabela zał. nr 2 (zużycie na miejscu + bilans) 354,01 m3 + 651,98 m3 = 1005,99 m3 ilość: 1006 jedn:. m3 SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp wykopów. Kategoria gruntów I - III obliczenie i lokalizacja - tabela plantowania skarp zał.nr 3 kol.14 i 16 (0,0+49,98 = 49,98 m2) ilość: 50 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp nasypów . Kategoria gruntów I - III. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1952,42 + 2102,31= 4054,73 m2) + pobocza (1330 m x 1,0 m) x 2 - (wjazdy 28,0 m + skrzyżowania 105,0 m) = 2527,0 m2 ------------------------------------------------- razem: 6581,73 ilość: 6582 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV PODBUDOWA SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x (0,50 m +0,50 m) = 1330,0 m2 ilość: 1 330 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na poszerzeniu w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x (0,50 m +0,50 m) = 1330,0 m2 ilość: 1 330 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniu w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x (0,50 m +0,50 m) = 1330,0 m2 ilość: 1 330 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 4 1 | SST 05-03-05b Wyrównanie (profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W wg PN-EN, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki. wyrównanie gr. 4 cm w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x 6,16 m = 8192,8 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+887 str P (15,0m + 5,0m):2 x 8,0 m = 80,0 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+949 str P (17,00m + 5,50m) :2 x7,00 m = 78,75 m2 skrzyżowanie z dr. powiatową w km 3+976 str. L (28,0m + 5,0m):2 x20,0 m = 330,0 m2 skrzyżowanie z drogą leśną w km 3+979 str. P (10,0 m +4,0 m) :2 x 6,50 m = 45,5 m2 skrzyż. z drogą powiatową w km 4+091 str. P (35,0 m + 5,0 m) :2 x 20,0 m = 400,0 m2 ------------------------------------------------------------- razem: 9127,05 m2 x 0,04 m = 365,08 m3 profilowanie ponad 4 cm obliczenie - tabela zał. nr 4 (420,85 m3) --------------------------------------------------------------------------- razem: 785,93 m3 x 2,450 Mg/m3 = 1925,53 Mg ilość: 1926 jedn:. Mg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. NAWIERZCHNIA SST 05-03-11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 6,0 cm z odwozem ścinki na plac składowy na odl. 25 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego) skrzyż. z dr. do Nadleśnictwa w km 3+887 str. P 5,00 m x 2,0 m = 10,0 m2 skrzyż. z dr. do Nadleśnictwa w km 3+949 str. P 5,00 m x 2,0 m = 10,0 m2 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2449C str. P w km 4+091 str. P 5,00 m x 2,0 m = 10,0 m2 ------------------------------------------------- razem: 30,0 m2 wg tabeli frezowania - zał. nr 5 - 330,70 m2 --------------------------------------------------- razem: 360,70 m2 ilość: 361 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 2 3 | SST 04-03-01 Oczyszczenie mechaniczne poszczególnych warstw nawierzchni ulepszonej bitumicznej pod w-wę profilową w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x 6,5 m = 8645,0 m2 pod w-wę wiążącą w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x 6,16 m = 8192,80 m2 pod w-wę ścieralną w km 2+790 - 4+120 1330,0 x 6,08 = 8086,40 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+887 str P pod w-wę profilową (15,0m + 5,0m):2 x 8,0 m = 80,0 m2 pod w-wę ścieralną (15,0m + 5,0m):2 x 8,0 m = 80,0 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+949 str P pod w-wę profilową (17,00m + 5,50m) :2 x7,00 m = 78,75 m2 pod warstwę ścieralną 17,00m + 5,50m) :2 x7,00 m = 78,75 m2 skrzyżowanie z dr. powiatową w km 3+976 str. L pod w-wę profilową (28,0m + 5,0m):2 x20,0 m = 330,0 m2 pod w-wę ścieralną (28,0m + 5,0m):2 x20,0 m = 330,0 m2 skrzyżowanie z drogą leśną w km 3+979 str. P pod w-wę profilową (10,0 m +4,0 m) :2 x 6,50 m = 45,5 m2 pod w-wę ścieralną (10,0 m +4,0 m) :2 x 6,50 m = 45,5 m2 skrzyż. z drogą powiatową w km 4+091 str. P pod w-wę profilową (35,0 m + 5,0 m) :2 x 20,0 m = 400,0 m2 pod w-wę ścieralną (35,0 m + 5,0 m) :2 x 20,0 m = 400,0 m2 ------------------------------------------------------------- razem: 26 792,70 m2 na wjazdach bitumicznych pod w-wę ścieralną obmiar i lokalizacja zgodnie z wykazem zjazdów (zał. nr 6 kol. 8) – 202,22 m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------- razem: 26994,92 m2 ilość: 26 995 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 04-03-01 Skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową szybkorozpadowa Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2 ilość: 26 995 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 4 5 6 1 | SST 05-03-26a Ułożenie geosiatki poliestrowej po uprzednim sprysku podłoża emulsją asfaltową, Geosiatka o szerokości 1,0 m ułożona na warstwie profilowej, na styku nowej (poszerzonej) i istniejącej nawierzchni. w km 2+790 - 4+120 (1330,0 m x 1,0 m) x 2 = 2660,0 m2 ilość: 2 660 jedn:. m2 |
|  | SST 05-03-05b Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W wg PN-EN, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm , wraz z transportem mieszanki w km 2+790 - 4+120 1330,0 m x 6,08 m = 8086,40 m2 ilość: 8 086 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05a Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S, gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN, wraz z transportem mieszanki w km 2+790 - 4+120 1330 m x 6,0 m = 7980,0 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+887 str P (15,0m + 5,0m):2 x 8,0 m = 80,0 m2 skrzyżowanie z dr. do Nadleśnictwa w km 3+949 str P (17,00m + 5,50m) :2 x7,00 m = 78,75 m2 skrzyżowanie z dr. powiatową w km 3+976 str. L (28,0m + 5,0m):2 x20,0 m = 330,0 m2 skrzyżowanie z drogą leśną w km 3+979 str. P (10,0 m +4,0 m) :2 x 6,50 m = 45,5 m2 skrzyż. z drogą powiatową w km 4+091 str. P (35,0 m + 5,0 m) :2 x 20,0 m = 400,0 m2 ------------------------------------------------------------- razem: 8914,25 m2 na wjazdach obmiar i lokalizacja zgodnie z wykazem zjazdów (zał. nr 6 kol. 8) – 202,22 m2 ------------------------------------------------------------------------------ razem: 9116,47 m2 ilość: 9116 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. CHODNIKI SST 08-03-01 Wykonanie rowka 20x20 cm pod obrzeże, kategoria gruntu III-IV. w km 3+880 - 3+884 str. L - (2x 7,0 m + 4,0 m) = 18,0 m ilość: 18 jedn:. m |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 2 3 4 1 2 3 4 | SST 08-03-01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. w km 3+880 - 3+884 str. L - (2x 7,0 m + 4,0 m) = 18,0 m ilość: 18 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik, gr. 20 cm po zagęszczeniu. w km 3+880 - 3+884 str. L - 4,0 m x 7,0 m = 28,0 m2 ilość: 28 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-23a Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. w km 3+880 - 3+884 str. L - 4,0 m x 7,0 m = 28,0 m2 ilość: 28 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII. WJAZDY Wjazdy gospodarcze z masy bitumicznej SST 04-01-01 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 202,22 m2 ilość: 202 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 202,22 m2 ilość: 202 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 202,22 m2 ilość: 202 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05b Wyrównanie (profilowanie) mieszanką z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN na średnią gr. 4 cm, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 202,22 m2 202,22 m2 x 0,04 m = 8,09 m3 8,09 m3 x 2,45 t/m3 = 19,82 Mg ilość: 20 jedn: Mg |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 1 2 | VIII. ODWODNIENIE SST 02-01-01 Wykonanie wykopów pod przepusty pod zjazdami koparkami podsiębiernymi , na odkład, kategoria gruntu I-III. obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (13 m) 13,0 m x 0,60m x 1,10m = 8,58 m3 ilość: 9 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25 cm pod przepusty pod zjazdami obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (13,0 m) 13,0 x 0,60 x 0,25 = 1,95 m3 ilość: 2 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur PCV grubościennych o śred.40 cm w gotowym wykopie obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (13,0 m) ilość: 13 jedn:. m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Zasypywanie wykopów po ułożeniu rur przepustowych PCV fi 400 grubościennych, kategoria gruntu III 8,58 m3 - (13,0 x 3,14 x 0,22 x 0,22) = 6,60 m3 ilość: 7 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 16/20 na przepustach pod zjazdami ( na mokro) obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 13 (4 szt.) ilość: 4 jedn:. szt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IX. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SST 07-05-01 Ustawienie barier ochronnych stalowych typu N2 W5 obustronnie na przepustach. Rozstaw słupków co 4 m w km 3+689 - 3+701 dł. 12,0 m str L w km 3+689 - 3+725 dł. 36,0 m str.P ------------------------------------------------------------ razem: 48,0 m ilość: 48 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-05-01 Ustawienie zakończeń barier ochronnych stalowych N2 W5 w km 3+685 - 3+689 str. L i P 4,0m x 2 = 8 m w km 3+701 - 3+705 str. L 4 m w km 3+725 - 3+729 str. P 4 m -------------------------------------------------------------------------- razem 16,0 m ilość: 16 jedn:. m |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 1 | X. OZNAKOWANIE SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia P-4 163,0 m x 0,24 m2/mb = 39,12 m2 linia p-7d 2537,0 m2 x 0,12 m2/mb = 304,44 m2 ------------------------------------------------------------ razem: 343,56 m2 ilość: 344 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia P-1a 609,0 m x 0,04 m2/mb = 24,36 m2 linia P-3a 350,0 m x 0,20 m2/mb = 70,00 m2 linia P-6 161,0 m x 0,08 m2/mb = 12,88 m2 linia P-6a 100,0 m x 0,14 m2/mb = 14,00 m2 linia P-7c 38,0 m x 0,06 m2/mb = 2,28 m2 ------------------------------------------------ razem: 123,52 m2 ilość: 124 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia P-1e 50,0 m x 0,12 m2/mb = 6,00 m2 linia P-10 - 12,0 m2 -------------------------------------------- razem: 18,00 m2 ilość: 18 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) - linia P-13 43,0 m x 0,2625 m2/mb = 11,29 m2 ilość: 11 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST 06-01-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - tabela plantowania skarp wykopów zał.nr 3 kol. 14 i 16 (49,98 m2) - tabela plantowania skarp nasypów zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1952,42 + 2102,31= 4054,73 m2) + pobocza (1330 m x 1,0 m) x 2 - (wjazdy 28,0 m + skrzyżowania 105,0 m) = 2527,0 m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- razem: 6631,71 m2 ilość: 6632 jedn:. m2 |