OPIS  TECHNICZNY

do projektu  budowlano - wykonawczego

dla  zadania  pn :

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 2438C  Gębice-Łąkie

odcinek  w miejscowości  ZBYTOWO

od km 0+900  do km 1+890 o długości 0,990 km”

# PODSTAWA  OPRACOWANIA,  INWESTOR,  ZAMAWIAJĄCY

Umowa Nr 6050/6/2015 dnia 04.08.2015r. pomiędzy Zarządem  Dróg  Powiatowych

w Mogilnie  a   firmą  Biuro Usługowe „PROJTOM” Projektowanie, Nadzory , Doradztwo                      w Zakresie Budownictwa Drogowego TOMASZ  KONWIŃSKI  ul. P. Cymsa  12/14,                     88-100   Inowrocław.

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapa sytuacyjno - wysokościowa  dla celów projektowych w skali 1:500,

- wypisy z rejestru gruntów,

- pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe ,

- uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[ 1 ]     ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.

poz.1409 t.j. z późn. zm.)

[ 2 ]     rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r.

nr 130 poz. 1389)

[ 3 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2004 r. nr  202 poz. 2072 ze zm.)

[ 4 ]      ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r.

poz.460)

[ 5 ]      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz.430 ze zm.)

[ 6 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003r.  nr 120 poz. 1126)

[7 ]      katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM

–  GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8]      katalog powtarzalnych elementów drogowych Transprojekt, W-wa 1993 – materiał

pomocniczy

[ 9 ]     normatyw  techniczny  projektowania dróg samochodowych NTP – DP – 22

[ 10 ]   rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych

[ 11 ]   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25,

poz. 150)

[ 12 ]   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.

1397 ze zm.)

[ 13 ]   szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194 ze zm.)

[ 14 ]    ustawa  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013r. poz. 1235 t.j.).

# III.        ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Przebudowa  drogi   realizowana będzie na odcinku drogi powiatowej nr 2438C Gębice – Łąkie  odc. w m. Zbytowo  od km  0+900  do km 1+890  o dł. 0+990 km  na terenie Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu Mogileńskiego, Gminy Mogilno.

Zadanie  zlokalizowane  jest  na  działkach  ewidencyjnych  nr :

255/1   obręb Gębice KW  BY1M/00027839/3   (dr. 2438C)

64/1 obręb  Zbytowo KW  BY1M/00027840/3   (dr. 2438C)

działki  te  stanowią  drogę  powiatową.

- Początek odcinka w km 0+900  nie posiada charakterystycznych punktów, jest to dowiązanie do istniejącej nawierzchni  bitumicznej – powierzchniowo utrwalonej                    o szerokości jezdni 5,00m - po obu stronach znajdują się grunty rolne

- Koniec  odcinka w km 1+890  jest za wjazdem do ostatniej  nieruchomości – po stronie lewej, która jest  położona w ciągu zabudowy zwartej  budynków  jednorodzinnych   w m. Zbytowo (posesja oznaczona nr 24A)

Wymienione wyżej działki są położone  w granicach geodezyjnych  pasa drogowego  - tworzą  ciąg  drogi powiatowej 2438C.  Działki są zapisane  jako droga. Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie  prowadzi władztwo publiczne dla przedmiotowych nieruchomości - jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich działań w zakresie zdefiniowanych             w art. 4 pkt.17-21 (ustawy o drogach publicznych) pojęć budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, organizacji  i ochrony drogi.

Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-3.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: jednostronne  poszerzenie jezdni (z szerokości 3,6m-5,0m), do szerokości 5,50m, wykonanie  warstwy profilowej z masy mineralno –asfaltowej                       w celu uzyskania wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, skropienie  poszczególnych warstw emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej  gr. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakres  przebudowy  obejmuje również  przebudowę zjazdów łącznie z budową chodnika - po stronie lewej drogi (wzdłuż zabudowy zwartej). Odtworzenie i wykonanie regularnej szerokości obustronnych poboczy, Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi zostaną                zaprojektowane  właściwe spadki  poprzeczne i podłużne do  rowów  drogowych  otwartych – odparowujących.

Podstawowym celem projektowanej przebudowy odcinka drogi  jest poprawa bezpieczeństwa  zmotoryzowanych uczestników ruchu  jak również  poprawa bezpieczeństwa pieszych.  Realizacja  inwestycji  wpłynie  na poprawę  warunków życia  mieszkańców  bezpośredniego  otoczenia  drogi. Przebudowa  drogi   spowoduje  rozładowanie ruchu  (ruch pieszych  przestanie się odbywać po krawędzi i poboczu przedmiotowej drogi). Ruch  kołowy   będzie  odbywać  się  po jezdni , która  uzyska  właściwe  parametry  (poprzez jej poszerzenie i  nadanie  odpowiednich   spadków) .

Powierzchniowe odwodnienie  zapewni  spływ wód opadowych do  wyprofilowanych  rowów przydrożnych-odparowujących, a przebudowane przepusty pod zjazdami, zapewnią drożność spływu wód i możliwość właściwego utrzymania urządzeń odwadniających. Możliwość przepływu wody w przydrożnym rowie nie ulegnie zmianie  w stosunku   do stanu obecnego.

Projektowany  jest chodnik po  stronie  lewej drogi  od km 1+309 do km 1+890. Chodnik  będzie przylegać  bezpośrednio  do  krawędzi jezdni  bitumicznej.

Zaprojektowana geometria  przebudowy drogi, jest  optymalna przy ograniczonym wpływie na środowisko naturalne. Wody opadowe zostaną sprowadzone poprzez spadki podłużne                        i poprzeczne, w większości  do istniejącego rowu po stronie prawej.  Wykonana  przebudowa  nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz na zabudowę wzdłuż niej zlokalizowaną. Istniejące  zjazdy  zostaną przebudowane w granicach pasa drogowego, uzyskają    parametry  zjazdów  indywidualnych.

Z przeprowadzonej oceny nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi,                   badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz badań konstrukcji nawierzchni  przyjęto                         do  zaprojektowania   niżej  opisany zakres  i  technologię.

Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie następujących robót  podstawowych:

- wykonanie  robót  przygotowawczych ,

- wykonanie robót  rozbiórkowych – wg przedmiaru

- wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, roboty ziemne związane z; poszerzeniem jezdni, budową chodnika, regulacją poboczy, przebudową zjazdów, odtworzeniem  rowów,  plantowaniem  skarp),

- wykonanie podbudowy  na  jednostronnym  poszerzeniu jezdni , pod chodnikiem  i  pod  zjazdami,

- ustawienie  krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej  z oporem                   z betonu C12/15 i podsypce technologicznej  cementowo – piaskowej  (na zjazdach  należy  ustawić   krawężniki  najazdowe),

- od strony  zakończenia  zjazdów  i  wzdłuż  chodnika  (od strony posesji ) ustawić  obrzeże  betonowe  8x25x100, na  podsypce   cementowo – piaskowej,

- w wyznaczonych miejscach w miejsce obrzeża na podsypce cementowo -piaskowej zostanie  ustawiono  palisada z połówek obrzeży na ławie betonowej,

- wykonanie chodnika, o zmiennej szerokości od 1,00m do 1,40m z kostki betonowej                 gr. 6cm koloru szarego  na posypce  cementowo-piaskowej – wg przedmiaru

- wykonanie zjazdów  indywidualnych  z kostki  betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej z betonu C8/10 gr.10cm,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (początek i koniec przebudowy oraz skrzyżowania   z istniejącymi drogami i zjazdami bitumicznymi - wg  tabeli  frezowania ),

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy oraz w-wy profilowej, wiążącej                      i ścieralnej  przed skropieniem emulsją asfaltową,

- skropienie  poszczególnych warstw emulsją asfaltową  szybkorozpadową ,

- profilowanie gr.4cm istniejącej podbudowy bitumicznej, na poszerzeniu jezdni                              i skrzyżowań z drogami gminnymi mieszanką mineralno-asfaltową AC16W wg PN-EN oraz  grubości ponad 4cm  - wg tabeli profilowania,

- ułożenie geosiatki poliestrowej na w-wie profilowej – na całej szerokości jezdni (5,54m)

- wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W                 wg PN-EN   dla ruchu KR3 - jezdnia,

- wykonanie  warstwy  ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S                wg PN-EN  dla  ruchu  KR3 – jezdnia , skrzyżowania z drogami  gminnymi,

- odwodnienie  drogi  powierzchniowe  za pomocą spadków podłużnych   i  poprzecznych, zostanie   wykonane  odtworzenie  i  pogłębienie rowów  wraz  z plantowaniem skarp,  budowa  przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm  zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu C16/20, regulacja   istniejących  wpustów ulicznych,

- ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne stalowe)

- wykonanie  oznakowania poziomego cienkowarstwowego  wg  szkicu i przedmiaru,

- regulacja wysokościowa  urządzeń   podziemnych,

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp  trawą .

## IV.       STAN  ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie istniejącego  pasa  drogowego

Przyjęty  do przebudowy  odcinek  drogi  powiatowej nr 2438C posiada przekrój drogowy z poboczami  gruntowymi i przyległymi rowami otwartymi, odcinek drogi jest położony  w miejscowości  wiejskiej  Zbytowo.

Początek trasy  rozpoczyna  się  (od kierunku miejsc. Gębice) w km 0+900  jest to dowiązanie  do  jezdni   o  nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej. Szerokość jezdni 5,50m.  	Od km 0+900   do km  1+425  droga posiada  obustronne rowy, w jej otoczeniu  znajdują się grunty rolne  i  rozproszona  zabudowa zagrodowa. Na pozostałym odcinku                              do  drogi  przylega  zwarta  zabudowa , w  km  1+427 - 1+701   i  od km 1+735 - 1+877  istnieje  rów   tylko z prawej strony drogi  - miejscami   zakryty   (od km   1+701  do 1+735                           i  od km 1+877 do  km 1+890).

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi jest  o szerokości jezdni  5,00m – 3,60m.

Nośność istniejącej konstrukcji nawierzchni jest niedostateczna. Średnie ugięcie pod osią obciążoną 10Mg/oś wynosi 1,26mm przy dopuszczalnym ugięciu dla ruchu KR3 U=0,8mm.   Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zniekształcona w profilu poprzecznym, posiada liczne  zaniżenia i  ubytki  w krawędzi jezdni (na szerokości 0,20 do 0,30m).  Nawierzchnia jezdni wykazuje spękania siatkowe, w miejscach odkształceń - na dużych fragmentach  występują  liczne łaty po remontach cząstkowych. Istniejące  pobocza  gruntowe są  o zmiennej szerokości  i  braku właściwych  spadków. Pobocze  prawe  jest                           o szerokości  od 1,5m-2,2m  – pozwalające   wykonać poszerzenie jezdni  jednostronne.

Pobocze lewe oraz  teren do granicy pasa drogowego  jest o łącznej szerokości                          od 3,3m do 1,0m. Miejsce to zostanie przeznaczone na usytuowanie  chodnika bezpośrednio             przy  krawędzi jezdni ,  chodnik będzie  o zmiennej szerokości.

Droga posiada odwodnienie do rowów otwartych  i istniejących wpustów ulicznych (włączonych do rowu po prawej stronie drogi).  Na całym odcinku drogi należy wykonać renowację i odbudowę istniejących rowów odparowujących.

Ruch   pieszy odbywa się jezdnią  i częściowo  poboczami.

Istniejąca  szerokość  pasa drogowego  11,05m-14,10m  pozwala wykonać  poszerzenie  prawostronne  jezdni  oraz  pozwala  zaprojektować   chodnik  przy krawędzi jezdni                        (w poboczu ) po  stronie  lewej.

V.       STAN  PROJEKTOWANY

  - Założenia  projektowe :

Podstawowe elementy  techniczne  przebudowywanego odcinka drogi;

-  szerokość  rozgraniczenia – istniejąca,

-  klasa drogi – powiatowa;  Z – zbiorcza,

-  kategoria  ruchu  - KR3

-  prędkość projektowa – teren zabudowany; 50 km/h,

-  poszerzenie  jednostronne  jezdni do 5,50 m

-  spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2%, i  spadek jednostronny 2%

-  szerokość  poboczy  - 0,75m

-  spadek  poboczy  - 6%,

-  szerokość chodnika 1,40m  do 1,00m  ze spadkiem jednostronnym –  2%

-  zjazdy indywidualne z kostki betonowej  na podbudowie  betonowej  i warstwie

odsączającej, przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdu  i  drogi  złagodzone ;

- skosem 1:1   (zjazdy zlokalizowane wzdłuż chodnika) ,

- pozostałe zjazdy  wykończone   łukiem o promieniu  R = 3,0m ,

-  poprawa  odwodnienia  poprzez;

- budowę przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm zakończonych  ściankami  czołowymi z  betonu ,

- odtworzenie i odmulenie  rowów wraz z plantowaniem skarp,

- regulacja istniejących wpustów ulicznych

- oznakowanie  poziome cienkowarstwowe,

- ustawienie  barier ochronnych stalowych N2 W5 (SP-06/4)

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp  trawą.

  - Rozwiązanie w planie

Oś  jezdni  projektowanej  ulegnie przesunięciu  z uwagi na poszerzenie jezdni jednostronne                     z prawej strony  - do szerokości  jezdni  5,50m.

Na  przebudowywanym  odcinku występuje pięć  łuków  poziomych  i  dwa załomy  - szczegóły  zostały  wykazane  w załączniku  stanowiącym wykaz   łuków  i  załomów  str. 24 opisu  technicznego.

Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu i przebiegu jezdni, z drobnymi odchyleniami w stosunku                              do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie projektowanego  chodnika  i jezdni  z zachowaniem  płynności  przebiegu.

Przebieg  niwelety  przedstawiono  na  profilu  podłużnym  rys. nr 3.

Zaprojektowano od km  0+900 – 1+309  przekrój  drogowy  ze spadkiem   jezdni 2% (jednostronnym w stronę rowu po stronie prawej) oraz  przekrój  półuliczny ze spadkiem jednostronnym  chodnika i jezdni  – wg planu zagospodarowania   rys. nr 2.2.

Niweletę  chodnika  zaprojektowano  tak, aby wyniesienie chodnika nawiązywało do wysokości  wjazdów  na przyległe   nieruchomości .

Krawężnik wjazdowy należy wynieść maksymalnie 4,0 cm ponad krawędź jezdni,                                                                                         a   krawężnik drogowy 15x30cm – na szlaku 15 cm.

Warstwy konstrukcyjne i spadek chodnika poprzeczny – 2% zgodny z przekrojami.

Pobocza  (z lokalizacją wg planu zagospodarowania rys.2.1 i 2.2 ) zaprojektowano do jednolitej szerokości 0,75m ze spadkiem 6%  w stronę  rowu.  Pochylenie skarp rowu zmienne 1:3. 1:1,5 .

Szczegóły   przedstawiono  na   przekroju  konstrukcyjnym  rys. nr 4.

- Roboty  ziemne

Roboty ziemne  obejmują;

- wykonanie koryta  pod poszerzenie jezdni i zjazdy,

- otworzenie  rowów , plantowanie  skarp  poboczy  i rowów .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych  zał. nr 2  i  przekrojami poprzecznymi  rys. nr 5.

- Konstrukcja  nawierzchni  jezdni

Konstrukcję  nawierzchni drogi  należy wykonać zgodnie  z przekrojami konstrukcyjnymi –

rys. nr 4.

Uwzględniając  badania  geotechniczne i prognozy zwiększenia natężenia ruchu pojazdów

przyjęto  konstrukcję   nawierzchni;

- warstwa  ścieralna gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca  gr.5cm z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm plus  ponad 4cm  wg  tabeli profilowania - zał. nr 4 ).

4a.   Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  na  poszerzeniu  jednostronnym

- warstwa ścieralna, gr.4cm  z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca, gr.5cm, z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa  z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm plus  ponad 4cm  wg  tabeli   profilowania - zał. nr 4)

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15cm + 8cm  (odpowiednio frakcji  0/63mm  i   0/31,5mm),

- warstwa  odsączająca z piasku  gr.20cm.

- Chodnik

Dla   chodnika  o powierzchni  ogółem 641,0m2, który jest projektowany po stronie  lewej

drogi  wg  lokalizacji  określonej w przedmiarze  robót   zaprojektowano  konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki betonowej  koloru szarego  gr.6cm

- podsypka  technologiczna cementowo-piaskowa gr.3cm,

- warstwa  odsączająca z piasku gr.20cm .

Wzdłuż  chodnika i wjazdów  ( od strony posesji)   ustawić  obrzeże   25x8 cm  na

podsypce  cementowo-piaskowej , natomiast  w miejscach  newralgicznych wysokościowo

(od km  1+425 - 1+480  i 1+571 - 1+735 str. L) należy ustawić  palisadę  z połówek

obrzeża  na ławie betonowej  z oporem ( połówki  obrzeża ustawiane pionowo).

Miejsca  newralgiczne  wysokościowo są zlokalizowane  przy  wyniesieniu chodnika

nawet   do 30cm ponad istniejący  poziom nieruchomości (przy styku  projektowanego

chodnika   z  istniejącymi ogrodzeniami z siatki , które nie posiadają podmurówki).

Miejsca  lokalizacji - wg  przedmiaru  i planu zagospodarowania.

Spadek  chodnika  2%   w stronę jezdni drogi powiatowej.

- Zjazdy  indywidualne  (z kostki betonowej) – obmiar i  lokalizacja zał. nr 6

Dla   zjazdów  indywidualnych  przewidziano  konstrukcję :

- nawierzchnia z kostki betonowej  koloru czerwonego gr.8cm

- podsypka  technologiczna  cementowo-piaskowa  gr.3cm,

- podbudowa  z  betonu  C8/10 gr. 10cm.

- warstwa  odsączająca z piasku gr.10

Przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdu  i  drogi  należy  złagodzić;

- skosem  1:1  na odcinku  wzdłuż chodnika  ,

- promieniem   R=3,0m   na  pozostałym odcinku  drogi.

Na  zjazdach  (wg lokalizacji zał. nr 6)  należy  ułożyć  rury PCV grubościenne o średnicy

400mm  na ławie  żwirowej gr.25cm. Przepusty zakończyć   ściankami czołowymi

z betonu   C16/20 .

Różnicę wysokości nawierzchni gruntowej nieruchomości a zjazdu z kostki betonowej

należy wyrównać kruszywem łamanym o frakcji 0/63 mm o średniej grubości 15 cm .

7.  Pobocza

Obustronne  pobocza gruntowe  o szerokości 0,75m .

Spadek  poboczy 6%.

- Odwodnienie

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni   drogi

zaprojektowano  spadki  poprzeczne i podłużne do  rowów otwartych - odparowujących

oraz   częściowo   do istniejących  wpustów  ulicznych  włączonych  do rowu po stronie

prawej drogi.  Projektuje się  pogłębienie i  odtworzenie  rowów,  budowę   przepustów

pod   zjazdami.

Rowy projektuje się  w kształcie  trapezu o szerokości dna 0,40 m i  zmiennym

pochyleniu skarp. Pogłębienie i odtworzenie  rowów  uwzględniono w tabeli robót

ziemnych .

- Oznakowanie

Zarządca drogi wykona  wymianę i odnowę  oznakowania pionowego drogi                                   na podstawie własnego opracowania, natomiast projekt przewiduje wykonanie  oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wg lokalizacji przedstawionej                         na  załączonym  szkicu  - rys. nr 6  oraz  w  ilości  zgodnej  z przedmiarem.

- Urządzenia  bezpieczeństwa   ruchu

Projektuje  się montaż   barier  ochronnych  stalowych  typu  N2 W5 (SP-06/4 ) na

przepuście   drogowym , ograniczające    jezdnię  od   rowu  otwartego  - lokalizacja  wg

przedmiaru  robót.

11.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie, przebudowa  drogi łącznie

z  budową  chodnika i  przebudową  zjazdów   poprawi stan środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na bezpieczeństwo  ruchu  kołowego i pieszych.

Efektem  planowanej przebudowy będzie zmniejszenie  zapylenia do środowiska. Nowa

nawierzchnia drogi  poprawi płynność ruchu, spowoduje znaczne ograniczenie emisji

spalin jak i również znacznie zniweluje hałas.

Na  przedmiotowym  odcinku  drogi  rosną  pojedyncze drzewa ,  które   zostaną  usunięte

na podstawie   uzyskanych przez  Zarządcę drogi zezwoleń w tym zakresie. Wycinka

zostanie  przeprowadzona  przez   służby  utrzymaniowe   Zarządu Dróg Powiatowych ,

nie jest objęta   niniejszym  projektem.

Powierzchniowe odwodnienie  zapewni spływ wód opadowych do rowów przydrożnych.

Prawidłowo prowadzone prace pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu

odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla

środowiska gruntowo-wodnego.

Reasumując inwestycja będzie realizowana w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby

walory naturalne otaczającego terenu nie zostały zniszczone.

12.   Urządzenia  obce

Lokalizację urządzeń obcych uzgodniono z ich administratorami.

W pasie drogowym występuje sieć  wodociągowa  i sieć  światłowodu , co  wymaga

szczególnej ostrożności przy   prowadzeniu   robót drogowych.

Wykonawca robót zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń przedstawionych

w  uzgodnieniach,  które stanowią  integralną  część projektu.

13.    Uwagi  końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Teren przewidziany pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków  i nie podlega

szczególnej  ochronie.

Dla wykonania zadania założono reper roboczy w km 0+954 , jest to góra betonowego

wspornika   przy słupie  drewnianym, słup  jest zlokalizowany po lewej stronie drogi -

poza  pasem drogi   Rp H = 95,00 .

Drugi reper roboczy  jest   w km  1+901,   stanowi  góra  hydrantu .

Hydrant   jest  zlokalizowany  przed  budynkiem  świetlicy po stronie prawej drogi

Rp H = 93,98 .