Załącznik nr 1.1

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie odc.  w m.  Zbytowo                                                   od km 0+900 do km 1+890 o dł. 0,990 km

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 1 2 3 4 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST 01-01-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w km 0+900 - 1+890 dł. 0,990 km ilość: 0,990 jedn:. km ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1 – 561,22 m3 ilość: 561 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Kategoria gruntu I-II lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 561,22 m3 ilość: 561 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 01-02.04 Rozebranie nawierzchni wjazdu z betonu grub. do 12 cm, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 8 – 23 m2 ilość: 23 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 11 – 127 m ilość: 127 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-04 Rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki kamiennej na podsypce piaskowej, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 8 – 62,74 m2 ilość: 63 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 01-02-04 Rozebranie betonowych ścianek czołowych na przepustach, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 13 – 20 m2 ilość: 20 jedn:. m2 |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 5 1 2 3 4 5 | SST 01-02-04 Rozebranie ścianek czołowych z kostki kamiennej na przepustach, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 13 – 4,8 m2 ilość: 5 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III ROBOTY ZIEMNE SST 02-01-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kat. gruntu III. obliczenie - tabela robót ziemnych zał. nr 2 kol. 7 (zużycie na miejscu 600,83m3) ilość: 601 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 2 km . obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. 6 i 7 666,42 m3 – 600,83 m3 = 65,59 m3 ilość: 66 jedn:. m3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z dokopu, przy transporcie gruntu z odległości do 10 km . obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. (bilans – 120,03 m3) ilość: 120 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-03-01 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0m. Kategoria gruntu III - obliczenie - tabela zał. nr 2 (zużycie na miejscu + bilans) 600,83 m3 + 120,03 m3 = 720,86 m3 ilość: 721 jedn:. m3 SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp nasypów . Kategoria gruntów I - III. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (781,00 + 1403,76= 2184,76 m2) + pobocza str. L w km 0+900 – 1+309 = (409 m - 31 m wjazdy i skrzyżowanie z dr. gminną) x 0,75 m = 283,50 m2 str. P w km 0+900 – 1+890 = 990 m - 95 m wjazdy i skrzyżowanie z dr. gminną) x 0,75 m = 671,25 m2 ------------------------------------------------- razem: 3139,51 ilość: 3 140 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 | IV PODBUDOWA SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. w km 0+900 - 0+920 20 m x (0,65 m + 1,65m) :2 = 23 m2 w km 0+920 – 1+300 380 m x 1,65 m = 627 m2 w km 1+300 – 1+400 100 m x (1,65 m + 2,05 m) :2 = 185 m2 w km 1+400 – 1+890 490 m x 2,05 m = 1 004,50 m2 -------------------------------------------------- razem: 1 839,50 m2 ilość: 1 840 jedn:. m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na poszerzeniu w km 0+900 - 0+920 20 m x (0,65 m + 1,65m) :2 = 23 m2 w km 0+920 – 1+300 380 m x 1,65 m = 627 m2 w km 1+300 – 1+400 100 m x (1,65 m + 2,05 m) :2 = 185 m2 w km 1+400 – 1+890 490 m x 2,05 m = 1 004,50 m2 -------------------------------------------------- razem: 1 839,50 m2 ilość: 1 840 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniu w km 0+900 - 0+920 20 m x (0,65 m + 1,65m) :2 = 23 m2 w km 0+920 – 1+300 380 m x 1,65 m = 627 m2 w km 1+300 – 1+400 100 m x (1,65 m + 2,05 m) :2 = 185 m2 w km 1+400 – 1+890 490 m x 2,05 m = 1 004,50 m2 -------------------------------------------------- razem: 1 839,50 m2 ilość: 1 840 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 4 1 | SST 05-03-05b Wyrównanie (profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W wg PN-EN, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki. profilowanie gr. 4 cm w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,58 m = 5 524,20 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 ------------------------------------------------------------------------- razem: 5 614,20 m2 x 0,04 m = 224,57 m3 profilowanie ponad 4 cm obliczenie - tabela zał. nr 4 (95,97 m3) --------------------------------------------------------------------------- razem: 320,54 m3 x 2,450 Mg/m3 = 785,32 Mg ilość: 785 jedn:. Mg ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. NAWIERZCHNIA SST 05-03-11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 4 cm z odwozem ścinki na plac składowy na odl. do 15 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego) początek przebudowy w km 0+900 5,0 x 5,0 = 25,00 m2 koniec przebudowy w km 1+890 3,60 m x 5,0 m = 18,0 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 wg tabeli frezowania - zał. nr 5 - 1155,12 m2 --------------------------------------------------- razem: 1288,12 m2 ilość: 1 288 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 2 3 | SST 04-03-01 Oczyszczenie mechaniczne poszczególnych warstw nawierzchni ulepszonej bitumicznej pod w-wę profilową w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,58 m = 5 524,20 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 pod w-wę wiążącą w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,54 m = 5 484,60 m2 pod w-wę ścieralną w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,50 m = 5 445,00 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 ------------------------------------------------------------ razem: 16 633,80 m2 ilość: 16 634 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 04-03-01 Skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod w-wę profilową w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,58 m = 5 524,20 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 pod w-wę wiążącą w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,54 m = 5 484,60 m2 pod w-wę ścieralną w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,50 m = 5 445,00 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 ----------------------------------------------------------------- razem: 16 633,80 m2 ilość: 16 634 jedn:. m2 |

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 4 5 6 1 2 | SST 05-03-26a Ułożenie na warstwie profilowej geosiatki poliestrowej po uprzednim sprysku podłoża emulsją asfaltową, na całej szerokości jezdni. w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,54 m = 5484,60 m2 ilość: 5 485 jedn:. m2 |
|  | SST 05-03-05b Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W wg PN-EN, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm , wraz z transportem mieszanki w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,54 m = 5 484,60 m2 ilość: 5 485 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05a Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S, gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN, wraz z transportem mieszanki w km 0+900 - 1+890 990,0 m x 5,50 m = 5 445,00 m2 skrzyżowanie z dr.gm. w kier. Kwieciszewa w km 1+209 – 1+213 str.L (4,0 m + 14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 skrzyż. z dr. gminną do zabudowań w km 1+422 – 1+426 str.P (4,0 m +14,0m) :2 x 5,0 m = 45,00 m2 -------------------------------------------------------------- razem: 5 535 m2 ilość: 5 535 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI SST 08.01.01 Wykonanie rowka pod krawężnik 40x40cm, kategoria gruntu III-IV. str L w ciągu chodnika w 1+309 – 1+890 - 581 m na wjazdach ( poza ciągiem chodnika) str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 16 (241 m) ------------------------------------------------------------------ razem: 822,0 m ilość: 822 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-01-01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej str L w ciągu chodnika w 1+309 – 1+890 - 581 m na wjazdach ( poza ciągiem chodnika) str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 16 (241 m) -------------------------------------------------------------------- razem: 822,0 m ilość: 822 jedn:. m |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 3 4 5 6 7 8 | SST 08.03.01 Wykonanie rowka 20x20cm pod obrzeże, kategoria gruntu III-IV. Str L w ciągu chodnika w km (1+309 – 1+425)+ (1+480- 1+571) + (1+735-1+890) = 362 m obramowanie wjazdów str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 15 (392 m) ---------------------------------------------------------------- razem: 754,0 m ilość: 754 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08.03.01 Wykonanie rowka 30x30cm pod obrzeże, kategoria gruntu III-IV. Str L w ciągu chodnika w km (1+425 - 1+480 )+ +(1+571- 1+735) = 219 m ilość: 219 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-03-01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. Str L w ciągu chodnika w km (1+309 – 1+425)+ (1+480-1+571) + (1+735-1+890) = 362 m obramowanie wjazdów str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 15 (392 m) ---------------------------------------------------------------- razem: 754,0 m ilość: 754 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-03-01 Ustawienie palisady z połówek obrzeży betonowych (25x8 cm) na ławie betonowej z oporem. Str L w ciągu chodnika w km (1+425 - 1+480 )+ (1+571- 1+735) = 219 m x 2 = 438 m ilość: 438 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-03-01 Wykonanie ławy betonowej z betonu C 12/15 pod palisadę z obrzeży betonowych . Str L w ciągu chodnika w km (1+425 - 1+480 )+ (1+571- 1+735) = 219 m x 0,083 m3/m = 18,18 m3 ilość: 18 jedn:. m3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-01-01 Koryta pod chodnik wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu III . Str.L w km 1+313 – 1+333 20,0 m x 1,40 m = 28,0 m2 w km 1+368 – 1+400 32,0 m x 1,40 m = 44,80 m2 w km 1+405 – 1+486 81,0 m x 1,40 m = 113,4 m2 |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 9 10 1 2 | w km 1+491 – 1+510 19,0 m x 1,40 m = 26,60 m2 w km 1+513 – 1+535 22,0 m x 1,40 m = 30,80 m2 w km 1+540 – 1+568 28,0 m x 1,40 m = 39,20 m2 w km 1+571 – 1+584 13,0 m x 1,40 m = 18,20 m2 w km 1+589 – 1+618 29,0 m x 1,40 m = 40,60 m2 w km 1+6123 – 1+653 30,0 m x 1,40 m = 42,0 m2 w km 1+658 – 1+687 29,0 m x 1,40 m = 40,60 m2 w km 1+691 – 1+704 13,0 m x 1,40 m = 18,2 m2 w km 1+708 – 1+735 27,0 m x 1,40 m = 37,80 m2 w km 1+740 – 1+757 17,0 m x 1,40 m = 23,80 m2 w km 1+762 – 1+773 11,0 m x 1,40 m = 15,40 m2 w km 1+778 – 1+838 60,0 m x 1,40 m = 84,0 m2 w km 1+842 – 1+859 17,0 m x 1,00 m = 17,00 m2 w km 1+863 – 1+884 21,0 m x 1,00 m = 21,00 m2 ------------------------------------------- razem: 641,40 m2 ilość: 641 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik, gr. 20 cm po zagęszczeniu. obmiar i lokalizacja jak w poz. VI. 5 ilość: 641 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-23a Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. obmiar i lokalizacja jak w poz. VI. 5 ilość: 641 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII. WJAZDY Wjazdy z kostki betonowej SST 04-01-01 Koryta pod wjazdy wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu III obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 777,07 m2 ilość: 777 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 777,07 m2 ilość: 777 jedn:. m2 |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 3 4 5 1 2 3 4 5 | SST 04-06-01 Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 777,07 m2 ilość: 777 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-23a Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 777,07m2 ilość: 777 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Ułożenie ( we wjazdach do posesji) w-wy wyrównawczej z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 15 cm po zagęszczeniu, w celu likwidacji różnicy wysokości. obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 ( zjazdy nr 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39 i 40) = 82 m 82,0 m x 3,0 m = 246 m2 ilość: 246 jedn:. m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII. ODWODNIENIE SST 02-01-01 Wykonanie wykopów pod przepusty pod zjazdami koparkami podsiębiernymi , na odkład, kategoria gruntu I-III. obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (176,0 m) 176,0 m x 0,60m x 1,10m = 116,16 m3 ilość: 116 jedn:. m3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25 cm pod przepusty pod zjazdami obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (176,0 m) 176,0 x 0,60 x 0,25 = 26,4 m3 ilość: 26 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur PCV grubościennych o śred.40 cm w gotowym wykopie obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (176,0 m) ilość: 176 jedn:. m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Zasypywanie wykopów po ułożeniu rur przepustowych PCV fi 400 grubościennych, kategoria gruntu III 116,16 m3 – (176,0 x 3,14 x 0,22 x 0,22) = 89,41 m3 ilość: 89 jedn:. m3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 16/20 na przepustach pod zjazdami ( na mokro) obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 14 (42 szt.) ilość: 42 jedn:. szt |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 6 7 8 1 2 | SST 03-02-01 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych w km 1+207 str.P 2 szt. w km 1+265 str.P 1 szt w km 1+340 str.P 1 szt w km 1+401 str.P 1 szt w km 1+471 str.P 1 szt i str.L 2 szt w km 1+544 str.P 1 szt w km 1+603 str.P 1 szt w km 1+672 str.P 1 szt w km 1+728 str.P 2 szt i str.L 2 szt w km 1+795 str.P 1 szt w km 1+872 str.P 1 szt ------------------------------- razem: 17 szt ilość: 17 jedn:. szt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych w km 1+480 str.P 1 szt. w km 1+858 str.P 1 szt ------------------------------------ razem: 2 szt ilość: 2 jedn:. szt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Regulacja pionowa studzienek ściekowych w km 1+585 str.L 1 szt. w km 1+761 str.L 1 szt w km 1+880 str.L 1 szt w km 1+888 str.P 1 szt ------------------------------------ razem: 4 szt ilość: 4 jedn:. szt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IX. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SST 07-05-01 Ustawienie barier ochronnych stalowych N2 W5 (SP-06/4) str. P w km 1+692 -1+700 tj. 8,0 m ilość: 8 jedn:. m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-05-01 Ustawienie zakończeń barier ochronnych stalowych N2 W5 (SP-06/4) str. P w km 1+688-1+692 tj. 4,0 m str. P w km 1+700-1+704 tj. 4,0 m ----------------------------------------------- razem: 8,0 m ilość: 8 jedn:. m |
| Lp | Wyszczególnienie robót |
| 3 1 2 3 1 | SST 07-06-02 # Ustawienie barier odgradzających rurowych segmentowych w chodniku # str L w km 1+698 – 1+702 - 4 m ilość: 4 jedn:. m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X. OZNAKOWANIE SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia krawędziowa ciągła P-7d 815,0 m2 x 0,12 m2/mb = 97,80 m2 ilość: 98 jedn: m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia krawędziowa przerywana P-7c 554,0 m x 0,06 m2/mb = 33,24 m2 ilość: 33 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) - linia warunkowego zatrzymania P-13 14,0 m x 0,2625 m2/mb = 3,68 m2 ilość: 4 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST 06-01-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (781,00 + 1403,76= 2184,76 m2) + pobocza str. L w km 0+900 – 1+309 = (409 m - 31 m wjazdy i skrzyżowanie z dr. gminną) x 0,75 m = 283,50 m2 str. P w km 0+900 – 1+890 = 990 m - 95 m wjazdy i skrzyżowanie z dr. gminną) x 0,75 m = 671,25 m2 ------------------------------------------------- razem: 3139,51 ilość: 3 140 jedn:. m2 |