OPIS  TECHNICZNY

do projektu  budowlano - wykonawczego

dla  zadania  pn :

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 2438C  Gębice-Łąkie

odcinek  w miejscowości  ZBYTOWO

od km 1+890  do km 2+890 o długości 1,000 km”

# PODSTAWA  OPRACOWANIA,  INWESTOR,  ZAMAWIAJĄCY

Umowa Nr 6050/8/2016  z dnia 06.07.2016r. pomiędzy Zarządem Dróg  Powiatowych   w Mogilnie  a   firmą  Biuro Usługowe „PROJTOM” Projektowanie, Nadzory, Doradztwo    w  Zakresie Budownictwa Drogowego TOMASZ  KONWIŃSKI  ul. P. Cymsa  12/14,                       88-100   Inowrocław.

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapa sytuacyjno - wysokościowa  dla celów projektowych w skali 1:500,

- wypis z rejestru gruntów,

- pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe ,

- uzgodnienia z zainteresowanymi branżami i instytucjami,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[ 1 ]     ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290 t.j.)

[ 2 ]     rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r.

nr 130 poz. 1389)

[ 3 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2013r. poz. 1129 t.j.)

[ 4 ]      ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r.poz. 1440 t.j.)

[ 5 ]      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.124)

[ 6 ]      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003r.  nr 120 poz. 1126)

[7 ]      katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic MT i GM

–  GDDP W-wa 1990 – materiał pomocniczy

[ 8]      katalog powtarzalnych elementów drogowych Transprojekt, W-wa 1993 – materiał

pomocniczy

[ 9 ]     normatyw  techniczny  projektowania dróg samochodowych NTP – DP – 22

[ 10 ]   rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.  w sprawie bezpieczeństwa

i  higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 nr 118  poz. 1263 )

[ 11 ]   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r.

poz.  672 t.j.)

[ 12 ]   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 71 t. j. )

[ 13 ]   szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz.2031 t.j. )

[ 14 ]    ustawa  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2016r. poz. 353 t.j. ).

# III.        ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Przebudowa  drogi   realizowana  będzie na odcinku drogi powiatowej nr 2438C Gębice – Łąkie  odc. w m. Zbytowo  od km  1+890  do km 2+890  o dł. 1+000 km  na terenie Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu Mogileńskiego, Gminy Mogilno.

Zadanie  zlokalizowane  jest  na  działce  ewidencyjnej  nr :

64/1 obręb  Zbytowo KW  BY1M/00027840/3   (dr. 2438C) ,

działka  ta  stanowi  drogę  powiatową.

- Początek  odcinka w km 1+890  jest za wjazdem do  nieruchomości – po stronie lewej w m. Zbytowo (posesja oznaczona nr 24A). Początek trasy jest  dowiązaniem   do wykonanej  przebudowy drogi w 2016r.

- Koniec odcinka w km 2+890  nie posiada charakterystycznych punktów, po obu stronach  znajdują się grunty rolne,  jest to miejsce  przed   rozpoczynającym się  lasem po obu stronach   drogi .

Wymieniona wyżej działka  (nr  ew. 64/1) położona jest  w odtworzonych na gruncie  granicach geodezyjnych  pasa drogowego  - tworzy  ciąg  drogi powiatowej 2438C.  Działka                    jest zapisana jako droga. Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie prowadzi władztwo publiczne dla przedmiotowej  nieruchomości - jest uprawniony statutowo do wykonywania wszelkich działań w zakresie zdefiniowanych  w art. 4 pkt.17-21 (ustawy o drogach publicznych) pojęć budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, organizacji  i ochrony drogi.

Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni jezdni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-3.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: jednostronne  poszerzenie jezdni (z szerokości 3,60m), do szerokości 5,50m, wykonanie  warstwy profilowej z masy mineralno –asfaltowej                       w celu uzyskania wymaganych  spadków poprzecznych  i podłużnych, skropienie

poszczególnych warstw emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej  gr. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakres  przebudowy  obejmuje również  przebudowę i budowę  zjazdów łącznie z budową chodników o szerokości 1,50m .

Chodnik będzie zlokalizowany po stronie lewej drogi,  na odcinku od PT  do  istniejącego  przystanku  autobusowego włącznie (do km 1+954, na długości  59,0m ). Po  stronie  prawej drogi – przy krawędzi jezdni (od km  1+932  do km 2+332,5 , na długości 373,5m).                   Koniec chodnika po stronie prawej będzie  na wysokości zjazdu nr 18 , który  znajduje                   się  w zabudowie  zwartej budynków. Projekt obejmuje  odtworzenie i wykonanie regularnej (0,75m) szerokości  obustronnych  poboczy.

Podstawowym celem projektowanej przebudowy odcinka drogi  powiatowej jest poprawa bezpieczeństwa  zmotoryzowanych uczestników ruchu  jak również  poprawa bezpieczeństwa  pieszych.  Realizacja  inwestycji  wpłynie  na poprawę  warunków życia  mieszkańców  bezpośredniego  otoczenia  drogi. Przebudowa  drogi spowoduje  rozładowanie ruchu. Ruch pieszych uczestników  przestanie się odbywać po zniszczonej krawędzi jezdni     i nierównym  poboczu przedmiotowej drogi. Ruch  kołowy   będzie  odbywać  się  po jezdni , która  uzyska  właściwe  parametry poprzez jej poszerzenie i  nadanie  odpowiednich   spadków .

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych  i roztopowych  z powierzchni drogi zostaną  zaprojektowane  właściwe spadki  poprzeczne i podłużne. Powierzchniowe odwodnienie  zapewni  spływ wód  opadowych  do  projektowanych  wpustów  ulicznych                     z odprowadzeniem  przykanalikami  do rowu drogowego - otwartego, a przebudowane przepusty  pod zjazdami, zapewnią drożność spływu wód i możliwość właściwego utrzymania urządzeń odwadniających. Możliwość przepływu wody  w przydrożnym rowie                                  nie ulegnie  zmianie  w stosunku   do stanu  obecnego.

Teren  przed  budynkiem Ochotniczej Straży  Pożarnej  (plac manewrowy - po stronie prawej drogi, między krawędzią jezdni a granicą pasa drogowego), zostanie                        umocniony  kostką betonową. Konstrukcję placu manewrowego przyjęto jak na zjazdach                  o  nawierzchni   z  kostki .

Zaprojektowana geometria  przebudowy drogi, będzie  optymalna przy ograniczonym wpływie na środowisko naturalne.

Wykonana  przebudowa  nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze                     oraz na zabudowę wzdłuż niej zlokalizowaną. Istniejące  zjazdy  zostaną przebudowane                          w granicach pasa drogowego, uzyskają    parametry  zjazdów  indywidualnych.

Z przeprowadzonej oceny nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi,                   badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz badań konstrukcji nawierzchni  przyjęto                         do  zaprojektowania   niżej  opisany zakres  i  technologię.

Przedmiotowy  projekt  obejmuje  wykonanie następujących  robót  podstawowych:

- wykonanie  robót  przygotowawczych ,

- wykonanie robót  rozbiórkowych – wg przedmiaru

- wykonanie robót ziemnych (zdjęcie humusu, roboty ziemne związane z; poszerzeniem jezdni, budową chodników, regulacją poboczy, przebudową zjazdów, wykonaniem odwodnienia , odtworzeniem  rowów,  plantowaniem  skarp),

- wykonanie podbudowy  na  jednostronnym poszerzeniu jezdni, pod placem manewrowym   i  pod  zjazdami,

- ustawienie (na długości chodnika i zjazdów) krawężnika betonowego 15x30x100                        cm na ławie betonowej  z oporem  z betonu C8/10 i podsypce technologicznej  cementowo – piaskowej  (na zjazdach  należy  ustawić   krawężniki  najazdowe),

- od strony  zakończenia  zjazdów  i  wzdłuż  chodnika  (od strony posesji) planowane jest ustawienie  obrzeża  betonowego  8x25x100  na ławie betonowej  z oporem z betonu 8/10 i na  podsypce   technologicznej  cementowo – piaskowej,

- wykonanie chodników, o szerokości   1,50m z kostki betonowej  gr. 6cm koloru szarego                             na posypce  cementowo-piaskowej – wg  przedmiaru

- wykonanie zjazdów  indywidualnych  z kostki  betonowej gr. 8cm koloru czerwonego                na podbudowie betonowej z betonu C8/10, gr.10cm,

- wykonanie   zjazdów  gospodarczych  z masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego  0/31,5mm, gr. 20cm ,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (początek i koniec przebudowy - wg tabeli  frezowania ),

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy, warstw profilowej, wiążącej                      i  ścieralnej  przed  skropieniem  emulsją  asfaltową,

- skropienie  poszczególnych warstw emulsją asfaltową  szybkorozpadową ,

- profilowanie gr.4cm istniejącej podbudowy bitumicznej, na poszerzeniu jezdni,                              na skrzyżowaniach z drogami gminnymi, na zjazdach gospodarczych mieszanką mineralno-asfaltową AC16W wg PN-EN  oraz  grubości ponad 4cm  - wg tabeli  profilowania,

- ułożenie geosiatki poliestrowej  (o szerokości 1,0m) ,  na w-wie profilowej – w miejscu   styku   poszerzenia .

- wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W                 wg PN-EN   dla ruchu KR3 - jezdnia,

- wykonanie  warstwy  ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC 11S                wg PN-EN  dla  ruchu  KR3 – jezdnia , skrzyżowania z drogami  gminnymi i  na zjazdach gospodarczych,

- odwodnienie  drogi  powierzchniowe  za pomocą spadków podłużnych   i  poprzecznych, zostanie   wykonane  odtworzenie  i  pogłębienie rowów  wraz  z plantowaniem skarp,  budowa  przepustów pod zjazdami z rur PCV o średnicy 400mm  zakończonych  ściankami  czołowymi z betonu C16/20, zostanie wykonany   kolektor z rur PCV 23,5m, oraz  studnia  rewizyjna , wpusty  uliczne z przykanalikami  , regulacja   istniejącego  wpustu ulicznego,

- ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu ,

- wykonanie  oznakowania poziomego cienkowarstwowego  wg  szkicu i przedmiaru,

- regulacja  wysokościowa zaworów  urządzeń   podziemnych,

- roboty  wykończeniowe - obsianie skarp  trawą .

## IV.       STAN  ISTNIEJĄCY

Zagospodarowanie  istniejącego  pasa  drogowego

Przyjęty  do przebudowy  odcinek  drogi  powiatowej nr 2438C posiada przekrój drogowy z poboczami  gruntowymi i przyległymi rowami otwartymi, odcinek drogi jest położony  w miejscowości  wiejskiej  Zbytowo.

Początek  trasy  rozpoczyna  się  w km 1+890, jest to dowiązanie  do  wykonanej  przebudowy  drogi  w 2016r. Początek  trasy jest za wjazdem  do  nieruchomości  nr 24A – zlokalizowanym  po  stronie  lewej  drogi.

Dowiązanie   przebudowy   drogi   nastąpi  do szerokości  jezdni  5,50metra.

W otoczeniu  projektowanej przebudowy  drogi na długości  około 440 metrów  droga przylega do  nieruchomości  zabudowanych - siedliskowych,  natomiast  na pozostałym odcinku   do  drogi  przylegają  grunty  rolne.

Istniejąca  nawierzchnia  bitumiczna  drogi  jest  o szerokości jezdni  3,60m.

Nośność istniejącej konstrukcji nawierzchni jest niedostateczna. Średnie ugięcie pod osią obciążoną 10Mg/oś wynosi 1,26mm przy dopuszczalnym ugięciu dla ruchu KR3 U=0,8mm.   Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zniekształcona w profilu poprzecznym, posiada liczne  zaniżenia i  ubytki  w krawędzi jezdni (na szerokości 0,20 do 0,30m).  Nawierzchnia jezdni wykazuje spękania siatkowe, w miejscach odkształceń - na dużych fragmentach  występują  liczne łaty po remontach cząstkowych. Istniejące  pobocza  gruntowe są  o zmiennej szerokości  i  braku właściwych  spadków. Pobocze  prawe  jest                           o szerokości  od 3,5m-4,0m  – pozwalające   wykonać poszerzenie jezdni  jednostronne.

Droga posiada odwodnienie do rowów otwartych  i istniejącego wpustu ulicznego                   na wysokości budynku  remizy  strażackiej.

Ruch   pieszy odbywa się  jezdnią  i częściowo  poboczami.

Istniejąca  szerokość  pasa drogowego  (12,0m-15,0m)  pozwala wykonać  poszerzenie  prawostronne  jezdni  oraz  pozwala  zaprojektować  właściwej szerokości  pobocza                           i  chodniki   na  długości  zabudowy  zwartej.

V.       STAN  PROJEKTOWANY

  - Założenia  projektowe :

Podstawowe elementy  techniczne  przebudowywanego odcinka drogi;

-  szerokość  rozgraniczenia – istniejąca

-  klasa drogi – powiatowa;  Z – zbiorcza

-  kategoria  ruchu  - KR3

-  prędkość projektowa – teren zabudowany; 50 km/h

-  poszerzenie  jednostronne  jezdni  do 5,50 m

-  spadek poprzeczny jezdni daszkowy – 2%

-  szerokość  poboczy  - 0,75m

-  spadek  poboczy  - 6%

-  szerokość chodnika 1,50m  ze spadkiem -  2%

-  zjazdy indywidualne z kostki betonowej  na podbudowie  betonowej  i warstwie

odsączającej,

-  pozostałe  zjazdy gospodarcze  z masy bitumicznej

-  przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdu  i  drogi  wyokrąglone  łukiem  R = 3,0m

-  wyokrąglenia na skrzyżowaniach z drogami  gminnymi  łuk  R= 5,0m

-  poprawa  odwodnienia  poprzez;

- budowę przepustów pod zjazdami z rur PCV Ø40mm zakończonych  ściankami  czołowymi  z  betonu ,

- budowa  studni  rewizyjnej Ø1200mm  i  wpustów  ulicznych Ø500mm ,

- budowa kolektora Ø400mm,   L=23,50m

- budowa przykanalików  Ø200mm,    L=18,50m

- regulacja istniejącego  wpustu  ulicznego,

- oznakowanie   poziome  cienkowarstwowe,

- ustawienie  barier ochronnych stalowych  N2 W5 (SP-06/4)

- ustawienie barier odgradzających rurowych segmentowych w chodniku

- roboty  wykończeniowe - obsianie  skarp  trawą.

  - Rozwiązanie  w  planie

Oś  jezdni  projektowanej  ulegnie przesunięciu  z uwagi na poszerzenie jezdni jednostronne                     z  prawej  strony  - do szerokości  jezdni  5,50m.

Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu i przebiegu jezdni, z drobnymi odchyleniami w stosunku                              do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie  jezdni  i   projektowanego  chodnika   z zachowaniem  płynności  przebiegu.

Przebieg  niwelety  przedstawiono  na  profilu  podłużnym  rys. nr 3.

Na długości  występowania  zabudowy zagrodowej, bezpośrednio przylegającej do pasa drogowego,  zaprojektowano  przekrój drogi  półuliczny , natomiast  na pozostałym odcinku   od  km 2+332,50  do km 2+890 przekrój   drogowy  – wg  planu zagospodarowania - rys. nr 2 i  wg  przekrojów  normalnych -  rys. nr 6.

Niweletę  chodnika  zaprojektowano  tak aby wyniesienie chodnika nawiązywało                             do wysokości  istniejących  wjazdów  na przyległe   nieruchomości .

Krawężnik wjazdowy należy wynieść maksymalnie 4,0cm ponad krawędź jezdni.                                                                                        a   krawężnik drogowy 15x30cm – na szlaku 12 cm.

Warstwy konstrukcyjne i spadek chodnika poprzeczny – 2% zgodny z przekrojami.

Pobocza  (z lokalizacją wg planu zagospodarowania rys.2 ) zaprojektowano do jednolitej szerokości 0,75m ze spadkiem 6% , pochylenie skarp rowu  zmienne - spadki                          wg  przekrojów  normalnych  rys. nr 6.

Szczegóły  zostały  przedstawione   na planie zagospodarowania i przekrojach.

- Roboty   ziemne

Roboty  ziemne  obejmują;

- wykonanie koryta  pod poszerzenie jezdni, zjazdy, studnię rewizyjną, rurociąg , przykanaliki

i  studzienki ściekowe.

- otworzenie  rowów, plantowanie  skarp  poboczy  i rowów .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych  zał. nr 2  i  przekrojami poprzecznymi  rys. nr 4.

- Konstrukcja  nawierzchni  jezdni

Konstrukcję  nawierzchni  drogi  należy wykonać zgodnie  z przekrojami konstrukcyjnymi –

rys. nr 4.

Uwzględniając  badania  geotechniczne  i prognozy zwiększenia natężenia ruchu pojazdów

przyjęto  konstrukcję   nawierzchni;

- warstwa  ścieralna gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca  gr.5cm z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm plus  ponad 4cm  wg  tabeli  profilowania - zał. nr 4 ).

4a.   Konstrukcja  nawierzchni  jezdni  na  poszerzeniu  jednostronnym

- warstwa ścieralna, gr.4cm  z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa wiążąca, gr.5cm, z asfaltobetonu   AC 16W wg PN-EN

- warstwa  profilowa  z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN  (minimalna grubość 4cm plus  ponad 4cm  wg  tabeli   profilowania - zał. nr 4)

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23cm (8 + 15cm  odpowiednio frakcji                   i   0/31,5mm  + 0/63mm),

- warstwa  odsączająca  z piasku  gr.20cm.

- Chodnik

Dla   chodników o powierzchni  ogółem 631,0m2, które są projektowane po stronie prawej

i  lewej drogi  wg  lokalizacji  określonej w przedmiarze  robót  zaprojektowano

konstrukcję:

- nawierzchnia z kostki betonowej  koloru szarego  gr.6cm

- podsypka  technologiczna cementowo-piaskowa gr.3cm

- warstwa  odsączająca z piasku gr. 20cm .

Wzdłuż  chodników i wjazdów  ( od strony posesji)   ustawić  obrzeże   25x8 cm  na

ławie  betonowej  z  oporem  z betonu   C 8/10 i  podsypce  cementowo-piaskowej .

Spadek  chodnika  2%   w stronę  - wskazaną  na przekrojach  normalnych – rys. nr 6 .

- Zjazdy  indywidualne  (z kostki betonowej) – obmiar i  lokalizacja  zał. nr 6

Dla   zjazdów  indywidualnych  przewidziano  konstrukcję :

- nawierzchnia z kostki betonowej  koloru czerwonego  gr.8cm

- podsypka  technologiczna  cementowo-piaskowa  gr.3cm

- podbudowa  z  betonu  C8/10  gr. 10cm

- warstwa  odsączająca  z  piasku  gr.10cm .

- Plac  manewrowy  (z kostki  betonowej)

Na wysokości  budynku  Ochotniczej Straży  Pożarnej  po stronie prawej  drogi

w  km 1+888 - 1+910  zostanie   utwardzony  plac  manewrowy  o pow. 94,6m2

wg  konstrukcji  jak na  zjazdach   indywidualnych :

- nawierzchnia  z kostki  betonowej  koloru  czerwonego  gr.8cm

- podsypka  technologiczna  cementowo-piaskowa   gr.3cm

- podbudowa  z  betonu  C8/10  gr. 10cm

- warstwa  odsączająca  z piasku  gr.10cm .

- Zjazdy  gospodarcze  (z masy bitumicznej) – obmiar  i  lokalizacja  zał. nr 6

Dla   zjazdów  gospodarczych  przewidziano  konstrukcję :

- warstwa ścieralna , gr. 4cm z asfaltobetonu  AC 11S

- warstwa profilowa , gr. 4cm z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN

- podbudowa  z kruszywa  łamanego , gr. 20cm (frakcji 0/31,5mm)

- warstwa  odsączająca z piasku gr.10cm .

Przecięcie krawędzi  nawierzchni  zjazdów  i  drogi  należy  złagodzić  promieniem

R=3,0m .

Na  zjazdach  (wg wykazu  zał. nr 6)  należy  ułożyć  rury PCV grubościenne o średnicy

400mm  na ławie  żwirowej gr.25cm. Przepusty  zakończyć   ściankami czołowymi

z betonu   C16/20 .

- Skrzyżowania  z  drogami  gminnymi

Dla  skrzyżowań  z drogami  gminnymi :

strona  L  km 1+918 - 1+923  i   str. P  km 1+954 - 1+958   przewidziano  konstrukcję;

- warstwa  ścieralna, gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa  profilowa (średnia gr.4cm) z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN

- warstwa  podbudowy z  kruszywa  łamanego   0/31,5mm , gr. 20cm

- warstwa  odsączająca z piasku  gr. 10 cm ,

natomiast  dla  skrzyżowania   str. P   km 2+311 - 2+315  przewidziano  konstrukcję ;

- warstwa  ścieralna, gr.4cm z asfaltobetonu  AC 11S  wg PN-EN

- warstwa  profilowa (średnia gr.4cm) z asfaltobetonu  AC 16W wg PN-EN

Przecięcie   krawędzi  nawierzchni  skrzyżowań  dróg gminnych z drogą powiatową

należy  wyokrąglić  łukiem  o promieniu   R = 5,0m .

7.  Pobocza

Pobocza  gruntowe  o szerokości 0,75m  na  odcinkach  drogi  wg  przekrojów

normalnych – rys. nr 6 .

Spadek  poboczy 6%.

- Odwodnienie

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni   drogi

zaprojektowano  spadki  poprzeczne i podłużne do  istniejących  rowów otwartych -

odparowujących   oraz  do wpustów ulicznych  - jeden istniejący wpust na powierzchni

placu   manewrowego oraz  do  trzech  projektowanych  wpustów ulicznych  z lokalizacją

wg  planu  zagospodarowania .

- Oznakowanie

Zarządca drogi wykona wymianę i odnowę  oznakowania pionowego drogi                                   na podstawie własnego opracowania, natomiast projekt przewiduje wykonanie  oznakowania poziomego cienkowarstwowego - wg lokalizacji przedstawionej                         na  załączonym  szkicu  - rys. nr 7  oraz  w  ilości  zgodnej  z przedmiarem.

- Urządzenia  bezpieczeństwa   ruchu

Projektuje  się  montaż   barier  ochronnych  stalowych   typu  N2 W5 (SP-06/4 )

w  km  1+959 - 1+963  str. L   oraz   barier   odgradzających  rurowych  segmentowych

w  chodniku    str. P   w km 1+959 - km 1+965.

11.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie, przebudowa  drogi

łącznie   z  budową  chodników i  przebudową  zjazdów  poprawi stan środowiska.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa  ruchu  kołowego

i pieszego. Efektem planowanej przebudowy będzie zmniejszenie  zapylenia do

środowiska. Nowa nawierzchnia drogi poprawi płynność ruchu, spowoduje znaczne

ograniczenie   emisji spalin jak i również znacznie zniweluje   hałas.

Na  przedmiotowym  odcinku  drogi  rosną  pojedyncze drzewa ,  które   zostaną  usunięte

na podstawie   uzyskanych przez  Zarządcę drogi zezwoleń w tym zakresie. Wycinka

zostanie  przeprowadzona  przez   służby  utrzymaniowe   Zarządu  Dróg Powiatowych ,

nie  jest objęta   niniejszym  projektem.

Powierzchniowe odwodnienie  zapewni spływ wód opadowych do istniejących rowów

przydrożnych  i  wpustów  ulicznych .

Prawidłowo prowadzone prace pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu

odpowiedniego sprzętu sprawnego  technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla

środowiska  gruntowo-wodnego.

Reasumując inwestycja będzie realizowana w sposób bezpieczny dla środowiska tak, aby

walory naturalne  otaczającego terenu nie zostały zniszczone.

12.   Urządzenia  obce

Lokalizację urządzeń obcych uzgodniono z ich  administratorami.

W pasie drogowym występuje sieć  wodociągowa , sieć  światłowodu , sieć

telekomunikacyjna  i  napowietrzna linia  energetyczna . Należy zachować szczególną

ostrożność  podczas wykonywania wszelkich robót drogowych w otoczeniu  znajdujących

się  urządzeń   obcych  nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania zaleceń

przedstawionych   w  uzgodnieniach,  które stanowią  integralną  część projektu.

13.   Kosztorys

Opracowano kosztorys inwestorski zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury  z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130 z 2004r. poz.1389) w sprawie metod

i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz na podstawie ustawy z dn. 29

stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

w  oparciu o bazę normatywną zawartą w serwisie informacji cenowych ORGBUD - Ceny

Scalonych   Robót  Budowlanych  i Instalacyjnych (CSRB), III kwartał 2016r. – zeszyt 1,

Informacyjnego Zestawu Średnich Cen Robót  Drogowych   (ICRD) III kwartał 2016r.,          Informacyjnego Zestawu Średnich Cen Robót  Rozbiórkowych i Wyburzeniowych   (ICRW) III kwartał 2016r. , z  wyjątkiem pozycji, które nie są zawarte w cennikach CSRB i ICRD. Brakujące  pozycje  wyceniono  metodą  kalkulacji  własnej.

14.    Uwagi  końcowe

Prace  przebudowy drogi  należy wykonywać według obowiązujących  norm

i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji  Technicznej

Wykonania  i  Odbioru Robót.

Teren przewidziany pod inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków  i nie podlega

szczególnej  ochronie.

Dla  wykonania   zadania założono reper  roboczy  w km  1+901,   stanowi  góra

hydrantu  H= 102,013 . Hydrant   jest  zlokalizowany  przed  budynkiem  świetlicy

po  stronie   prawej  drogi .

Drugi  reper  roboczy  H= 105,061  stanowi  krawędź   lewa  istniejącej  jezdni

w  km 2+890 (KT – koniec trasy).

październik  2016r.