Zał. 1.1 SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2438C Gębice - Łąkie  odc.  w m.  Zbytowo                                                   od km 1+890 do km 2+890 o dł. 1,000 km

| Lp | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 1 2 3 4 1 | - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST 01-01-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w km 1+890 - 2+890 dł. 1,000 km ilość: 1,000 jedn:. km ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1 – 1006,56 m3 ilość: 1007 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Kategoria gruntu I-II lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 1- 1006,56 m3 ilość: 1007 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST 01-02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15 cm, wraz z wywozem na odległość do 15 km w km 1+888 – 1+910 22,0 m x 4,30 m = 94,60 m2 ilość: 95 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02.04 Rozebranie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej i z kostki kamiennej (kostka do ponownego wbudowania), wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 8 229,47 m2 + 124,25 m2 = 353,72 m2 ilość: 354 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-04 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 12 – 13 m ilość: 13 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-04 Rozebranie betonowych ścianek czołowych na przepustach, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 13 – 3 szt ilość: 3 jedn: szt SST 01-02-04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na wjazdach, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 16 - poz. 4, 5, 10, 11, 12 ( 13+12+12+11+13 = 61 m) ilość: 61 jedn: m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 01-02-04 Rozebranie obrzeża betonowego 8x25 cm na wjazdach, wraz z wywozem na odległość do 15 km lokalizacja i obmiar zgodne z tabelą - zał. nr 6 kol. 15 - poz. 4, 5, 10, 11, 12 ( 18,5+17,5+11+10+12 = 69 m) ilość: 69 jedn: m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III ROBOTY ZIEMNE SST 02-01-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, kat. gruntu III. obliczenie - tabela robót ziemnych zał. nr 2 kol. 7 (zużycie na miejscu 551,53m3) ilość: 552 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 2 km . obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. 6 i 7 629,61 m3 – 551,53 m3 = 78,08 m3 ilość: 78 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z dokopu, przy transporcie gruntu z odległości do 10 km . obliczenie - tabela robót ziemnych - zał. nr 2 kol. 9 (bilans – 343,83 m3) ilość: 344 jedn:. m3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-03-01 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0m. Kategoria gruntu III - obliczenie - tabela zał. nr 2 kol.5 (973,44 m3) ilość: 973 jedn:. m3 SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp nasypów i plantowanie poboczy wraz z zagęszczeniem . Kategoria gruntów I - III. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1587,59 + 2198,86 = 3786,45 m2) pobocza str. L w km 1+956– 2+890 = 934,0 m str. P w km 1+914 – 1+927 = 13,0 m w km 2+336 – 2+890 = 554,0 m ------------------------------------------------- razem: 1501,0 m x 0,75 m = 1125,75 m2 ogółem: 4912,20 m2 ilość: 4 912 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-03-02 Plantowanie powierzchni skarp wykopów. Kategoria gruntów I - III obliczenie i lokalizacja - tabela plantowania skarp zał.nr 3 kol.14 i 16 (894,99+224,99 = 1119,98 m2) ilość: 1 120 jedn:. m2 IV PODBUDOWA SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. w km 1+890 – 2+040 150 m x (2,05 m + 1,85 m) :2 = 292,50 m2 w km 2+040 – 2+590 550,0 m x (1,85m + 1,65m) : 2 = 962,50 m2 w km 2+-590 – 2+890 300,00 m x 1,65 m = 495,00 m2 ---------------------------------------------------------- razem: 1 750,00 m2 ilość: 1 750 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na poszerzeniu w km 1+890 – 2+040 150 m x (2,05 m + 1,85 m) :2 = 292,50 m2 w km 2+040 – 2+590 550,0 m x (1,85m + 1,65m) : 2 = 962,50 m2 w km 2+-590 – 2+890 300,00 m x 1,65 m = 495,00 m2 ------------------------------------------------------------ razem: 1 750,00 m2 ilość: 1 750 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniu w km 1+890 – 2+040 150 m x (2,05 m + 1,85 m) :2 = 292,50 m2 w km 2+040 – 2+590 550,0 m x (1,85m + 1,65m) : 2 = 962,50 m2 w km 2+-590 – 2+890 300,00 m x 1,65 m = 495,00 m2 ------------------------------------------------------------ razem: 1 750,00 m2 ilość: 1 750 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 05-03-05b Wyrównanie (profilowanie) istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W wg PN-EN, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki. profilowanie gr. 4 cm w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,58 m = 5 580,00 m2 5 580,00 m2 x 0,04 m = 223,20 m3 profilowanie ponad 4 cm obliczenie - tabela zał. nr 4 (96,55 m3) --------------------------------------------------------------------------- razem: 319,75 m3 x 2,450 Mg/m3 = 783,39 Mg ilość: 783 jedn:. Mg V. NAWIERZCHNIA SST 05-03-11 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 5 cm z odwozem ścinki na plac składowy na odl. do 15 km - plac składowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiającego) wg tabeli frezowania - zał. nr 5 - 854,72 m2 ilość: 855 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-03-01 Oczyszczenie mechaniczne poszczególnych warstw nawierzchni ulepszonej bitumicznej pod w-wę profilową w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,58 m = 5 580,00 m2 pod w-wę wiążącą w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,54 m = 5 540,00 m2 pod w-wę ścieralną w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,50 m = 5 500,0 m2 ilość: 16 620 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 04-03-01 Skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową szybkorozpadową pod w-wę profilową w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,58 m = 5 580,00 m2 pod w-wę wiążącą w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,54 m = 5 540,00 m2 pod w-wę ścieralną w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,50 m = 5 500,0 m2 ilość: 16 620 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-26a Ułożenie geosiatki poliestrowej po uprzednim sprysku podłoża emulsją asfaltową, Geosiatka o szerokości 1,0 m ułożona na warstwie profilowej, na styku nowej (poszerzonej) i istniejącej nawierzchni. w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 1,0 m = 1000,00 m2 ilość: 1000 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 05-03-05b Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W wg PN-EN, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm , wraz z transportem mieszanki w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,54 m = 5 540,00 m2 ilość: 5 540 jedn:. m2 SST 05-03-05a Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S, gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN, wraz z transportem mieszanki w km 1+890 - 2+890 1000,0 m x 5,50 m = 5 500,00 m2 ilość: 5 500 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI. KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI SST 08.01.01 Wykonanie rowka pod krawężnik 40x40cm, kategoria gruntu III-IV. str L w ciągu chodnika w km 1+890 – 1+954 - 59 m + 4,0 m (dr. gminna) = 63 m str P w ciągu chodnika w km 1+888 – 1+917 - 29 m w km 1+925 – 1+954 - 29 m + 4,0 m (dr. gminna) = 33 m w km 1+958 - 2+310 - 352 m + 4,0 m (dr. gminna) = 356 m w km 2+314 – 2+332,5 - 18,5 m na wjazdach ( poza ciągiem chodnika) str L i P obliczenie – tabela zał. nr 6 kol. 16 (106 m) ------------------------------------------------------------------ razem: 605,50 m ilość: 606 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-01-01 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej str L w ciągu chodnika w km 1+890 – 1+954 - 59 m + 4,0 m (dr. gminna) = 63 m str P w ciągu chodnika w km 1+888 – 1+917 - 29 m w km 1+925 – 1+954 - 29 m + 4,0 m (dr. gminna) = 33 m w km 1+958 - 2+310 - 352 m + 4,0 m (dr. gminna) = 356 m w km 2+314 – 2+332,5 - 18,5 m na wjazdach ( poza ciągiem chodnika) str L i P obliczenie – tabela zał. nr 6 kol. 16 (106 m) ------------------------------------------------------------------ razem: 605,50 m ilość: 606 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08.03.01 Wykonanie rowka 20x20cm pod obrzeże, kategoria gruntu III-IV. Str L w ciągu chodnika w km 1+890 – 1+918 = 28,0 m w km 1+923 – 1+954 = 31,0 m Str P w ciągu chodnika w km 1+888 = 4,50 m w km 1+888 – 1+914 = 26,0 m w km 1+927 – 1+954 = 27,0 m w km 1+958 – 2+310 = 352,0 m w km 2+276 (dojście do bud.) = 6,0 m w km 2+314 – 2+338,5 = 24,5 m obramowanie wjazdów str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 15 (162,5 m) ---------------------------------------------------------------- razem: 661,5 m ilość: 662 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-03-01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 I podsypce cementowo- piaskowej Str L w ciągu chodnika w km 1+890 – 1+918 = 28,0 m w km 1+923 – 1+954 = 31,0 m Str P w ciągu chodnika w km 1+888 = 4,50 m w km 1+888 – 1+914 = 26,0 m w km 1+927 – 1+954 = 27,0 m w km 1+958 – 2+310 = 352,0 m w km 2+276 (dojście do bud.) = 6,0 m w km 2+314 – 2+338,5 = 24,5 m obramowanie wjazdów str L i P obliczenie - tabela zał. nr 6 kol. 15 (162,5 m) ---------------------------------------------------------------- razem: 661,5 m ilość: 662 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 08-03-01 Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 8/10 pod obrzeża betonowe . 661,5 m x 0,04 m3/m = 26,46 m3 ilość: 26 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-01-01 Koryta pod chodnik wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu III . Str.L w km 1+890 – 1+918 (28,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 40,0 m2 w km 1+923 – 1+954 (31,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 44,5 m2 Str.P w km 1+932 – 1+954 (22,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 31,0 m2 w km 1+958 – 2+188 (230,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 343,0 m2 w km 2+192 – 2+215,5 (23,5 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 33,25 m2 w km 2+221,5 – 2+255 (33,5 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 48,25 m2 w km 2+260 – 2+292 (32,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 46,0 m2 w km 2+296 – 2+310 (14,0 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 19,0 m2 w km 2+314 – 2+332,5 (18,5 m x 1,50 m) – 2 x 1,0 m wyokr. = 25,75 m2 ------------------------------------------- razem: 630,75 m2 ilość: 631 jedn:. m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 04-02-01 Wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik, gr. 20 cm po zagęszczeniu. obmiar i lokalizacja jak w poz. VI. 6 ilość: 631 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-23a Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. obmiar i lokalizacja jak w poz. VI. 6 ilość: 631 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VII. WJAZDY I PLAC MANEWROWY - wjazdy i plac manewrowy z kostki betonowej SST 04-01-01 Koryta pod wjazdy i plac manewrowy wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu III wjazdy - obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 353,72 m2 plac manewrowy przy OSP w km 1+888 - 1+910 22,0 m x 4,30 m = 94,6 m2 ---------------------------------------- razem: 448,32 m2 ilość: 448 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. obmiar i lokalizacja jak w poz. VII. 1 - 448 m2 ilość: 448 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-06-01 Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm obmiar i lokalizacja jak w poz. VII.1 - 448 m2 ilość: 448 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-23a Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 229,47m2 plac manewrowy przy OSP w km 1+888 - 1+910 22,0 m x 4,30 m = 94,6 m2 ---------------------------------------- razem: 324,07 m2 ilość: 324 jedn:. m2 SST 05-03-23a Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki kamiennej (kostka z odzysku) gr. 8 cm , układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 124,25 m2 ilość: 124 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - wjazdy z masy bitumicznej SST 04-01-01 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI. skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 wjazdy - obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 311,48 m2 ------------------------------------------------------------------------------- razem: 367,98 m2 ilość: 368 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-02-01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. obmiar i lokalizacja jak w poz. VII. 6 ilość: 368 jedn: m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-04-02 Podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm obmiar i lokalizacja jak w poz. VII. 6 ilość: 368 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 04-03-01 Oczyszczenie skrzyżowań nawierzchni dróg gminnych i wjazdów pod w-wę profilową skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+311 – 2+315 str. P 4,0 m * 4,50 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 28,75 m2 pod w-wę ścieralną skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+311 – 2+315 str. P 4,0 m * 4,50 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 28,75 m2 na wjazdach bitumicznych - obmiar i lokalizacja zgodnie z wykazem zjazdów (zał. nr 6 kol. 8) – 311,48 m2 ---------------------------------------------- razem: 481,98 m2 ilość: 482 jedn:. m2 SST 04-03-01 Skropienie skrzyżowań nawierzchni dróg gminnych i wjazdów emulsją asfaltową szybkorozpadową pod w-wę ścieralną skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+311 – 2+315 str. P 4,0 m * 4,50 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 28,75 m2 na wjazdach bitumicznych - obmiar i lokalizacja zgodnie z wykazem zjazdów (zał. nr 6 kol. 8) – 311,48 m2 ---------------------------------------------- razem: 396,73 m2 ilość: 397 jedn:. m2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05b Wyrównanie (profilowanie) mieszanką z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN na średnią gr. 4 cm, sposób wbudowania mechaniczny, wraz z transportem mieszanki skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+311 – 2+315 str. P 4,0 m * 4,50 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 28,75 m2 zjazdy - obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 311,48m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- razem: 396,73 m2 396.73 m2 x 0,04 m = 15,87 m3 15,87 m3 x 2,45 t/m3 = 38,88 Mg ilość: 39 jedn: Mg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 05-03-05a Wykonanie w-wy ścieralnej AC 11 S, gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN, wraz z transportem mieszanki skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+918 – 1+923 str. L 5,0 m * 3,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 25,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 1+954 – 1+958 str. P 4,0 m * 5,0 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 30,75 m2 skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+311 – 2+315 str. P 4,0 m * 4,50 m + 10,75 m2 (wyokrąglenia) = 28,75 m2 zjazdy - obmiar i lokalizacja zgodnie z tabelą zał. nr 6 kol. 8 - 311,48m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- razem: 396,73 m2 ilość: 397 jedn: m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII. ODWODNIENIE SST 02-01-01 Wykonanie wykopów oraz przekopów o gł. do 3,0 m koparkami podsiębiernymi , na odkład, kategoria gruntu I-III. - pod studnię rewizyjną o średnicy 1200 w km 1+959 , str.P 1 szt x 2,15 x 2,15 x 2,35 = 10,86 m3 - pod studzienki ściekowe o średnicy 500 mm S1 w km 1+960 str.P S2 w km 2+088 str.P S3 w km 2+161 str.P 3 szt x 1,35 x 1,35 x 2,0 = 10,94 m3 - kolektor z rur PCV o średnicy 400 mm od zjazdu nr 2 do przepustu pod drogą gminną - 23,50 m 23,5 m x 1,20 x 1,50 = 42,30 m3 - przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 mm w km 1+960 2,5 m w km 2+088 8,0 m w km 2+161 8,0 m 18,5 m x 0,60 x 1,20 = 13,32 m3 --------------------------------------------- razem: 77,42 m3 ilość: 77 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m, z kręgów betonowych, w gotowym wykopie R-1 w km 1+959, str.P ilość: 1 jedn:. szt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu, S1 w km 1+960 str.P S2 w km 2+088 str.P S3 w km 2+161 str.P ---------------------------------------- razem: 3 szt ilość: 3 jedn:. szt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 15 cm pod kolektor o średnicy 400 mm od zjazdu nr 2 do przepustu pod drogą gminną - 23,50 m 23,50 m x 0,50 m x 0,15 m = 1,76 m3 ilość: 2 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Wykonanie kolektora z rur PVC grubościennych, łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 400mm od zjazdu nr 2 do przepustu pod drogą gminną - 23,50 m ilość: 24 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Wykonanie przykanalika z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm w km 1+960 2,5 m w km 2+088 8,0 m w km 2+161 8,0 m ----------------------------- razem 18,5 m ilość: 19 jedn:. m ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 02-01-01 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2. 5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3.0 m, kat. gruntu I-II. 77,42 m3 - [(studnie rew. 1 x 3,14 x 0,70m x 0,70m x 2,0 m) + (studz. ściek. 3 x 3,14 x 0,29m x 0,29 m x1,5 m) + + (kolektor 3,14 x 0,25m x 0,25 m x 23,5 m ) + (3,14 x 0,11m x 0,11m x 18,50m)] = 67,84 m3 ilość: 68 jedn:. m3 SST 02-01-01 Wykonanie wykopów pod przepusty pod zjazdami koparkami podsiębiernymi , na odkład, kategoria gruntu I-III. obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (83,0 m) 83,0 m x 0,60m x 1,40m = 69,72 m3 ilość: 70 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25 cm pod przepusty pod zjazdami obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (83,0 m) 83,0 x 0,60 x 0,25 = 12,45 m3 ilość: 12 jedn:. m3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 06-02-01 Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur PCV grubościennych o śred.40 cm w gotowym wykopie obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 12 (83,0 m) ilość: 83 jedn:. m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 02-01-01 Zasypywanie wykopów po ułożeniu rur przepustowych PCV fi 400 grubościennych, kategoria gruntu III 69,72 m3 – (83,0 x 3,14 x 0,22 x 0,22) = 57,11 m3 ilość: 57 jedn:. m3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 06-02-01 Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 16/20 na przepustach pod zjazdami ( na mokro) obmiar i lokalizacja zgodne z tabelą zał. nr 6 kol. 14 (24 szt.) ilość: 24 jedn:. szt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 03-02-01 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych w km 1+937 str.P 1 szt. w km 2+132 str.P 1 szt w km 2+270 str.P 2 szt w km 2+308 str.P 1 szt ----------------------------------- razem: 5 szt ilość: 5 jedn:. szt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 03-02-01 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych w km 1+900 str. P 1 szt. w km 1+912 str. P 1 szt. w km 1+931 str. P 1 szt. w km 2+040 str. P 1 szt. w km 2+071 str. P 1 szt. w km 2+208 str. P 1 szt. w km 2+233 str. P 1 szt. w km 2+294 str. P 1 szt. w km 2+313 str. P 1 szt. w km 2+334,5 str. P 1 szt. w km 2+335 str. P 1 szt. ilość: 11 jedn:. szt SST 03-02-01 Regulacja pionowa studzienek ściekowych w km 1+893 str.P 1 szt. ilość: 1 jedn:. szt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE SST 07-05-01 Ustawienie barier ochronnych stalowych N2 W5 (SP-06/4) str. L w km 1+959 – 1+963 tj. 4,0 m ilość: 4 jedn:. m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 07-05-01 Ustawienie zakończeń barier ochronnych stalowych N2 W5 (SP-06/4) str. L w km 1+959 tj. 4,0 m str. L w km 1+963 tj. 4,0 m ------------------------------------- razem: 8,0 m ilość: 8 jedn:. m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 07-06-02 # Ustawienie barier odgradzających rurowych segmentowych w chodniku # str P w km 1+959 – 1+965 - 6 m ilość: 6 jedn:. m ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X. OZNAKOWANIE SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia przystankowa P-17 30,0 m2 x 0,15 m2/mb = 4,50 m2 ilość: 5 jedn: m2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) linia krawędziowa przerywana P-7c 1535,5 m x 0,06 m2/mb = 92,13 m2 ilość: 92 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) - linia warunkowego zatrzymania P-13 7,0 m x 0,2625 m2/mb = 1,84 m2 ilość: 2 jedn:. m2 SST 07-01-01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - (lokalizacja wg załączonego szkicu) – Przejście dla pieszych P-10 4,0 m x 0,5 m x 6 = 12 m2 ilość: 12 jedn:. m2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST 06-01-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - tabela plantowania skarp zał. nr 3 kol. 13 i 15 (1587,59 + 2198,86 = 3786,45 m2) pobocza str. L w km 1+956– 2+890 = 934,0 m str. P w km 1+914 – 1+927 = 13,0 m w km 2+336 – 2+890 = 554,0 m ------------------------------------------------- razem: 1501,0 m x 0,75 m = 1125,75 m2 ogółem: 4912,20 m2 ilość: 4 912 jedn:. m2 |