Załącznik nr 9 SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego w sezonie 2021/2022

CPV:  90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania,  90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące usług związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości zimowej dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego oraz  zakupu materiałów do zwalczania śliskości i przygotowania mieszanki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                        i realizacji usług wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg i obejmują:

- odśnieżanie dróg,

- zwalczanie śliskości zimowej dróg

1.4. Ogólne wymagania dotyczące usług odśnieżania i usuwania oblodzeni dróg

Wykonawca usług  jest odpowiedzialny za terminowość i jakość ich wykonania zgodnie z ustaleniem niniejszej SST oraz warunkami umowy.

Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) obowiązuje przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy (kwiecień 2022 r.) W tym okresie na wezwanie koordynatora lub  Kierownika  Obwodu  Drogowego  wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabiegów utrzymaniowych (odśnieżanie, posypywanie materiałami  uszorstniającymi  i rozmrażającymi, polewanie solanką) mające na celu likwidację skutków zimy na jezdniach,  oraz  obiektach towarzyszących  takich  jak  np. zatoki autobusowe czy publiczne zatoki postojowe, zgodnie z załączonym  wykazem  dróg  na  poszczególne części  zamówienia.

Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za  szkody spowodowane zaniechaniem prac lub powstałe na skutek niedostatecznego lub niezgodnego  z  obowiązującymi  przepisami  i warunkami podanymi w  specyfikacji  wykonania  prac  prowadzonych przy  zimowym  utrzymaniu  dróg.

2. TRANSPORT

2.1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  samochód z zamontowaną  beczką do solanki  o pojemności nie mniejszej niż 6,0 m 3, wyposażoną w  rozpryskiwacz   solanki z  możliwością regulacji ilości  wylewanej solanki  oraz  pojazdy samochodowe z możliwością przystosowania do współpracy ze sprzętem odśnieżno - gołoledziowym, tj.:

- możliwość założenia czołownicy do zamocowania pługów,

- możliwość zainstalowania rozsypywacza P-1 lub P-3 oraz posiadać dodatkowe wyposażenie:

- lampę błyskową pomarańczową

- dodatkowe reflektory na wspornikach

- łączność telefoniczną

3. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA l ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG

3.1. Do odśnieżania dróg służą pługi odśnieżne lekkie, średnie i ciężkie zamocowane do pojazdów  samochodowych o ładowności  min. 10 ton.

3.2. Pługi powinny być sprawne technicznie i wyposażone w:

- światła barwy białej widoczne z przodu i czerwone widoczne z tyłu

- skrajnie odkładnicy pługu powinny być pomalowane w pasy na przemian białe i  czerwone.

  - Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd samochodowy w celu sprawdzenia gotowości sprzętu                          i pojazdu do akcji odśnieżnej poprzez tzw. alarm próbny w terminie i czasie wskazanym przez zamawiającego.

Gotowość sprzętu oceniać należy z uwzględnieniem takich elementów jak:

- próbny montaż wszystkich pługów do płyt mocujących zamontowanych na nośnikach,

- wyposażenie pojazdów w prawidłowe i skuteczne oświetlenie,

-     należy przeprowadzić próbne jazdy stwierdzające skuteczność  zawieszeń  pługów  oraz urządzeń

podnoszących i opuszczających.

3.4.  Obowiązki operatora sprzętu odśnieżnego (kierowcy pojazdu  samochodowego)

1. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin całego pługu:

- stopień zużycia lemieszy (stalowych lub gumowych),

- sworzni,

- śrub, oraz prawidłowości działania:

- układu hydraulicznego,

- zaczepu nośnika.

Nie rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte.

3.5. Obowiązki operatora w czasie pracy:

-   wykonywać czynności wyłącznie związane z obsługą pługa i prowadzeniem nośnika,

-   w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na

bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

-   zachować szczególną ostrożność, gdy nie znamy podłoża na którym zalega warstwa śniegu,

-   zwracać szczególną uwagę na pobocze drogi w celu uniknięcia zderzenia z leżącym

materiałem  drogowym lub innymi przeszkodami. W przypadku najechania na

jakąkolwiek przeszkodę należy po zatrzymaniu sprawdzić stan techniczny wszystkich

elementów,

-  na przejazdach kolejowych zwracać uwagę na wystające tory kolejowe,

-  przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

3.6.  Obowiązki operatora po zakończeniu pracy:

Po zakończeniu pracy pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie.

4. SPRZĘT DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ  DRÓG

Wykonawca winien zapewnić sprawność rozsypywaczy środków uszorstniających  w  zakresie regulacji dawki posypywanego materiału  8 - 260 g/m2 przy prędkości 30 km/h.

5. WYKONANIE USŁUG ODŚNIEŻANIA I USUWANIA OBLODZEŃ

5.1. Zasady ogólne

- wykonawca powinien przystąpić do wykonywania usług  w terminie i w czasie oraz miejscu podanym przez  zamawiającego,

- utrzymać pojazdy samochodowe i sprzęt w pełnej gotowości do podjęcia robót wskazanych przez zamawiającego.

5.2. Organizacja usług odśnieżania i usuwania oblodzeń

Cała sieć dróg podzielona jest na standardy zimowego utrzymania:

V standard

- jezdnia odśnieżona

- w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek

- może występować zajeżdżony śnieg oraz nabój śnieżny gr. 4 cm

- jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych  przez  Zarząd Dróg Powiatowych

VI standard

- jezdnia zaśnieżona

- prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

- jezdnia posypywana w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg Powiatowych

5.3. Technika odśnieżania dróg

Odśnieżanie dróg ma na celu usuniecie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi  są zatoki autobusowe,  parkingi  itp.  Do odśnieżania dróg używa  się  opłużonych  pojazdów  samochodowych  przystosowanych  do  w/w  prac.

Śnieg  zalegający  na  jezdni  winien  być  spychany  na  krawędź  jezdni   i  ciągu  pieszego  oraz  w  rejonie  zatok autobusowych  poza  jej  obszar, celem  zapewnienia  właściwego  odwodnienia  nawierzchni.

Wykonawca    zobowiązany    jest    do    oczyszczania    z    zalegającego    śniegu    kratek    ściekowych    i    nawierzchni  jezdni  w  rejonie  tych  kratek,  celem  zapewnienia  właściwego  odwodnienia  nawierzchni.

Niedopuszczalne  jest  zsypywanie  śniegu  na  tory  kolejowe,  inne  drogi  itp.,  prędkość  odśnieżania  powinna być  w  takim  rejonie  obniżona.

Odśnieżanie prowadzi się w zależności od potrzeb systemem patrolowym lub interwencyjnym.

1. akcja patrolowa polega na stałym usuwaniu śniegu z nawierzchni z chwilą wystąpienia opadu lub zamieci śnieżnych

2. akcja interwencyjna ma za zadanie otwarcie przejazdu po drodze w określonym czasie, zależnym od standardu zimowego utrzymania drogi

3. drogę można odśnieżać  pojedynczym  pługiem lub zespołem dwóch pługów w odległości wzajemnej 50-100 m, żeby była zachowana łączność wzrokowa

4. zalecane prędkości odśnieżania:

- pługi jednostronne od 8 - 20 km/h

- pługi dwustronne od 20 - 40 km/h

5.4. Technika zwalczania śliskości

Opady śniegu, zamarzająca woda lub śnieg, marznąca mżawka - to zasadnicze przyczyny powodujące śliskość dróg.

W zależności od powstania śliskości zimowej rozróżnia się następujące jej formy:

- gołoledź

jest to cienka warstwa lodu grubości do l mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszące, mżawki lub deszczu

- lodowica

jest to warstwa lodu powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu lub lodu bądź z opadu deszczu

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci:

a)  przymarzniętej do powierzchni pozostałości nie usuniętego śniegu, pokrywającego  całkowicie  lub częściowo warstwy grubości kilku milimetrów

b)  przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu   grubości kilku centymetrów

c)  zlodowaciałej lub ubitej powierzchownie warstwy śniegu o znacznej grubości śliskość  występująca na warstwie śniegu określonego w ppkt. „ a" określa się jako śliskość  pośniegową  a na warstwach podanych                           w ppkt. ,,b" i ,,c" jako śliskość śniegową.

5.4. l. Metody zwalczania śliskości zimowej.

-    zapobieganie występowaniu śliskości zimowej polega na uodpornieniu nawierzchni drogi  przeciw powstawaniu na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej  środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody

-    likwidacja śliskości zimowej polega na usuwaniu z nawierzchni drogi lodu lub  zlodowaciałego, ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych albo  obydwóch łącznie

-    uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego śniegu, ubitego śniegu polega na posypywaniu  nawierzchni kruszywem

5.4.2. Likwidację śliskości należy rozpoczynać niezwłocznie po jej wystąpieniu na  wyznaczonych odcinkach dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania podanymi w niniejszej SST.

5.4.3.  Ilość kruszywa bez dodatku soli lub z 3 % dodatkiem soli używanego przy  uszorstnieniu  lodu lub ujeżdżonego śniegu wynosi 60 do 100 g/m2.                                                                                                         Piaskarki P-1 i P-3   posypują około  80%   szer. nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

6.1. Ogólne warunki kontroli jakości usług

Ogólne warunki wg SST Wymagania ogólne.

6.1.1. Kontrola jakości prac przy usuwania śliskości i odśnieżaniu

Kierownik Obwodu Drogowego  przeprowadza  wyrywkową kontrolę jakości wykonanych usług

Kontrola sprawowana przez Kierownika Obwodu Drogowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  własny dozór i jakość prowadzonych prac.

7. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostką obmiarową dla usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem gołoledzi jest                                             1 roboczogodzina pracy,  za zakup piasku z transportem na własny plac składowy i przygotowanie mieszanki                         - 1 tona.

8. ODBIÓR USŁUG

Odbiór wykonanych usług będzie dokonywał wskazany pracownik zarządu dróg, poprzez potwierdzenie karty pracy sprzętu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Płatność za l godz. świadczenia usług przy zwalczaniu śliskości obejmuje:

- dojazd i załadunek mieszanki lub solanki,

- posypanie / polewanie odcinków dróg objętych zimowym utrzymaniem mieszanką,

- koszty eksploatacyjne środka transportowego oraz piaskarki (w tym paliwo, oleje)

- dojazd do miejsca pracy i powrót do miejsca garażowania,

- amortyzacja pojazdu,

- zysk wykonawcy

2. Płatność za 1 godz. świadczenia usług przy odśnieżaniu dróg obejmuje:

- odśnieżanie odcinków dróg objętych zimowym utrzymaniem

- koszty eksploatacyjne środka transportowego oraz pługa (w tym paliwo, oleje)

- dojazd do miejsca pracy i powrót do miejsca garażowania,

- amortyzacja pojazdu,

- zysk wykonawcy

3. Płatność za przygotowanie 1 Mg mieszanki piasku i soli obejmuje:

- dojazd na plac składowy koparką (ładowarką)

- wymieszanie w odpowiedniej proporcji składników mieszanki zgromadzonych na

placu  składowym.

4. Płatność za zakup 1 Mg piasku  obejmuje:

- dojazd samochodem do miejsca sprzedaży piasku

- zakup piasku

- transport piasku na własny plac składowy

5. Płatność za zakup 1 Mg soli obejmuje:

- dojazd samochodem do miejsca sprzedaży piasku

- zakup soli

- transport soli na własny plac składowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r . (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).